《船载氢气加注设施安全要求》

团体标准编制说明

- 工作简况

- 任务来源

为推动中国氢能产业在交通运输领域的多元化发展，规范氢气发动机出厂质量检验流程，确保氢气发动机产品性能稳定与使用安全，促进氢能发动机产业标准化、高质量发展，经大连市氢能产业发展促进协会批复立项团体标准《氢气发动机出厂试验技术条件》。​

- 任务背景​

当前，全球氢能产业加速布局，氢气发动机作为氢能应用的关键装备之一，其出厂质量直接影响氢能车辆、船舶等终端产品的安全运行与市场接受度。国际方面，ISO 19880（所有部分）《气态氢（Gaseous hydrogen）》等标准为氢能相关产品提供了基础技术框架，但针对氢气发动机出厂试验的专项技术规范仍较为零散，缺乏系统性、针对性的要求。国内方面，已发布的 GB/T 18297 - 2024《汽车发动机性能试验方法》、GB/T 21404 - 2022《内燃机 发动机功率的确定和测量方法 一般要求》等标准，主要聚焦传统燃油发动机或通用内燃机性能测试，难以完全覆盖氢气发动机在燃料特性、安全防护、试验流程等方面的特殊需求。

目前，国内氢气发动机研发与生产企业逐步增多，但各企业出厂试验方法、技术指标、故障处理流程差异较大，导致产品质量参差不齐，给下游应用企业带来安全隐患与选型困扰。本标准制定依托于大连市揭榜挂帅项目“重型商用车氢气发动机产品开发技术”，结合一汽解放大连柴油机有限公司在发动机研发与生产领域的技术积累，明确其出厂试验的技术条件，对统一行业检验标准、保障产品质量、推动氢气发动机产业化应用具有重要意义。

- 主要工作过程

2024 年 3 月，开展标准提案预研工作，收集整理国内外相关标准、技术资料，分析氢气发动机出厂试验的关键技术要点与行业需求。

2024 年 4 月，组建项目工作小组，制定详细工作方案与进程安排，明确成员职责与任务分工。工作小组成员包括发动机研发专家、标准化专业人员、生产企业技术代表等，确保标准制定的科学性与实用性。​

2024 年 5 月，获大连市氢能产业发展促进协会团体标准批复立项。​

2024 年 6 - 8 月，开展调研与技术研讨，结合国内主要氢气发动机生产企业的实际情况，确定标准的核心技术内容与框架，形成标准草案。​

2024 年 9 月，召开标准研讨会，邀请行业内专家、科研机构代表、应用企业代表对标准草案进行评审，收集修改意见与建议。​

2024 年 10 月，根据研讨会反馈意见，对标准草案进行修改完善，形成标准征求意见修改稿。

（四）参编单位

本标准由一汽解放大连柴油机有限公司牵头制定。

（五）参编人员

表 1 主要起草人与任务分工

| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 职务/职称 | 任务分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苏欣 | 一汽解放大连柴油机有限公司 | 研发部部长 | 标准草案编制 |
| 2 | 李明 | 一汽解放大连柴油机有限公司 | 主任 | 标准草案编制 |
| 3 | 王铁军 | 一汽解放大连柴油机有限公司 | 主任 | 标准草案编制 |
| 4 | 张恒 | 一汽解放大连柴油机有限公司 | 工程师 | 标准草案编制 |
| 5 | 袁照路 | 大连标准认证研究院有限公司 | 标准化主管 | 标准草案审核 |

- 确定标准主要技术内容的论据

本标准共七章，包括范围、规范性引用文件、术语和定义、基本要求、出厂试验要求、试验故障处理方法和维护保养要求。

1 范围

本文件规定了氢气发动机出厂试验的基本条件、出厂试验要求、试验故障处理方法和维护保养要求。

本技术条件适用于氢气发动机的出厂试验。凡出厂氢气发动机均应按本技术条件逐台进行试验，以确保产品质量。

2 规范性引用文件

本文件共给出8项规范性引用文件，包括7项国家标准，1项国际标准，标准涉及发动机性能测试、功率确定、术语定义、污染物排放控制及安全要求等内容。

3 术语和定义

本文件给出 “氢气发动机”、“EOL 系统”、“氢气气轨”、“强制曲轴箱通风阀”、“电子节气门”、“防喘振阀” 六个术语。​“氢气发动机” 是指以氢气为唯一或主要燃料，通过氢气燃烧将化学能转化为机械能的往复式点燃式内燃机，是氢气动力设备的核心动力输出装置。​“EOL 系统（End of line system）” 是指在发动机生产线终端，专门用于 ECU（电子控制单元）数据刷写、发动机功能检测以及性能验证的自动化测试系统，可保障发动机出厂前的性能与功能达标。​“氢气气轨” 是指用于存储氢燃料，并将氢燃料精准分配至发动机各缸喷射器的高压管路总成，是氢燃料输送与分配的关键部件。​“强制曲轴箱通风阀” 是指控制发动机曲轴箱内废气回流至进气系统的压力调节装置，能有效平衡曲轴箱压力，减少废气排放。​“电子节气门” 是指通过接收电控信号，精确调节发动机进气量的执行机构，可根据发动机工况需求实时调整进气量，保障发动机动力输出与燃油经济性。​“防喘振阀” 是指专门用于防止涡轮增压器出现喘振现象的废气旁通控制阀，通过控制废气旁通流量，维持涡轮增压器稳定运行。

4 基本要求

本文件给出发动机要求、设施要求、标定数据要求、工艺要求四个方面基本要求。包括出厂试验发动机装配与试验状态、出厂试验测试仪表设备及环境修正、发动机冷却液系统控制、台架冷却系统参数，发动机 ECU 标定数据与机型信息写入，以及台架热试全流程（含物流输送、装配对接、试验操作、系统吹扫、物料转运等环节）的基本要求及参考标准说明。

5 出厂试验要求

本章给出起动试验、磨合试验、功率试验三个方面的出要求说明，包括各试验的前提条件、操作流程、参数规范、异常处理及试验所用氢气、随机附件等相关要求与参考标准说明。​其中，起动试验明确了冷态起动的环境温度、起动时间限制及多次起动失败后的处理方式；磨合试验涵盖了试验前的螺栓复紧、线束检查、倒拖漏气检查，规定了不同适用场景（新品首台样机、性能与可靠性试验样机）的转速、扭矩百分比、运行时间等多套磨合程序规范，同时明确了扭矩不达标、“三漏” 故障、转速限制等异常情况的处置原则；功率试验界定了不同试验起始条件（磨合后立即试验、冷启动后试验）对应的试验程序，包含转速、功率、运转时间等关键参数及验收项目，还对试验数据测取、发动机及附件运行状态、氢气质量指标、随机附件（压缩空气减压器、油门踏板等）的试验要求与交付规范作出详细规定。

6 试验故障处理方法

本文件给出发动机出厂试验过程中故障处理的要求说明，涵盖不同故障场景的处理方法、零部件更换后的试验要求及试验防护措施三个方面。包括发动机核心零部件（活塞、气缸套等）、电控系统部件（ECU、传感器等）、电器设备（发电机、起动机等）及增压器、气缸盖等关键部件的故障处理流程，明确零部件更换后的试验重启规则、次数要求及不合格品处理方式，同时说明试验过程中电器与精密部件的淋水防潮防护要求。

7 维护保养要求

本章给出发动机验收记录、出厂前预处理、附件及文件准备、外部处理及检验、部件保护五个方面维护保养要求说明。包括发动机验收合格证明填写、出厂前冷却液与机油处理、附件与随机文件交付、外部零部件安装及油漆油封处理、关键部件清洗喷漆保护等维护保养基本要求及操作规范说明。

- 主要试验（或验证）情况分析

在氢气发动机出厂试验验证方面，依托一汽解放大连柴油机有限公司研制的氢气发动机生产线及配套系统，开展了氢气发动机逐台出厂试验，涵盖起动试验、磨合试验、功率试验等全流程测试。试验中对发动机装配完整性、测试设施精度、标定数据写入、工艺流程合规性等关键环节的验证，以及对氢气气轨、电子节气门、防喘振阀等核心部件的功能检测，为氢气发动机出厂试验技术标准的设施要求、工艺规范制定提供了直接参考依据。同时，依托大连市揭榜挂帅“重型商用车氢气发动机产品开发技术”项目，深入研究试验故障处理方法，涵盖不同零部件故障的差异化处置、数据下载中断应对及电器设备防护；系统分析维护保养全流程，明确了氢气发动机出厂试验各环节质量控制要点。此外，严格把控氢气纯度、水含量、总硫等燃料指标，精准监测台架冷却系统温差、进气温度、排温等边界条件，为制定出厂试验技术标准奠定重要技术基础。

- 预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

通过本标准的制定与实施，可以减少氢气发动机出厂后的质量安全风险及运行故障率，提升公众对氢能技术的信任度，消除对清洁能源应用的疑虑，加速氢能车辆等终端产品的社会普及。同时，技术标准的确立将推动氢能发动机从研发试验走向规模化生产应用，对于促进和推动氢能产业发展具有重要意义。

本标准制定作用具体体现在两个方面：一是通过标准制定可以明确氢气发动机出厂试验的技术要求，如性能测试、可靠性验证、安全检测等内容，减少因试验不规范导致的质量隐患；二是标准制定有助于氢气发动机行业出厂检验流程规范化，对推动氢能发动机行业标准化进程具有积极意义。

- 与国际、国外有关法律法规和标准水平的对比分析

目前，国际上尚无专门的氢气发动机出厂试验专项标准，相关技术要求分散于其他标准，缺乏针对性；国外企业内部规范因技术差异、法规不同，难以适用于国内产业需求。本标准的制定填补了这一领域的标准空白，以系统化、本土化的技术要求，为氢气发动机出厂试验提供精准、可靠的规范指引，有力推动行业标准化发展进程。

- 与现行有关法律、法规和标准的关系

本标准的制定严格遵循相关法律法规的要求，确保标准内容合法合规。​针对氢气发动机的特殊性，在现行通用内燃机标准的基础上，补充了氢气质量要求、氢气系统检漏、氢气发动机专用部件故障处理等内容，进一步细化了试验流程与技术指标，是对现行相关标准的补充与完善，形成了针对氢气发动机出厂试验的专项技术规范，与现行标准共同构成了较为完整的氢气发动机质量控制标准体系。

- 重大分歧意见的处理过程及依据

无

- 贯彻标准的要求和措施建议

氢气发动机生产企业需严格依本标准开展出厂试验，建立健全试验记录与质量追溯体系，保障每台发动机试验过程可追溯、结果可核查；相关监管部门可将本标准作为氢气发动机产品质量监督抽查依据，强化对企业标准执行情况的监督检查，确保标准落地；下游应用企业采购时，应要求供应商提供符合本标准的出厂试验报告，将其作为产品验收关键依据，从源头把控产品质量。

- 废止现行有关标准的建议

无

- 涉及专利的有关说明

无

- 其他应予说明的事项

无