团体标准

《食品中酚酞、百里香酚酞、双辛酚丁、4-氯双醋酚丁、双丙酚丁、双戊酚丁、4-氯酚丁、双丁酚丁、酚汀、双醋酚丁、双己酚丁、双庚酚丁的测定》

编 制 说 明

一、工作简况

（一）任务来源

根据大连市标准化协会《食品中酚酞、百里香酚酞、双辛酚丁、4-氯双醋酚丁、双丙酚丁、双戊酚丁、4-氯酚丁、双丁酚丁、酚汀、双醋酚丁、双己酚丁、双庚酚丁的测定》文件精神，由大连产品质量检验检测研究院有限公司提出的团体标准《复用餐（饮）具表面阴离子合成洗涤剂的快速检测方法》（项目编号：DLAS-2025-06）获批立项。

（二） 简要起草过程

1.成立标准制定工作组

2025年10月9日-10月10日，标准制定任务下达后，首先确定了工作组的主要组成人员及人员分工，主要由从事标准制修订、检测分析的专业研究人员组成；召开了标准起草会议，项目负责人对标准的立项情况做了详细介绍，制定了标准研制的总体思路和框架。

2.查询相关标准和文献资料

2025年10月11日-10月21日，工作组收集相关材料，查阅研读我国食品中酚酞、百里香酚酞、双辛酚丁、4-氯双醋酚丁、双丙酚丁、双戊酚丁、4-氯酚丁、双丁酚丁、酚汀、双醋酚丁、双己酚丁、双庚酚丁的检测等方法标准以及科技文献资料，并制定了初步的标准编制工作计划。

3.研究建立快速检测方法，开展性能指标试验

2025年10月21日-11月21日，工作组按照计划任务书的要求，结合制定标准的要求，研究建立测定方法的实验方案，并将优化后的检测方法的各项性能指标进行试验，确定标准所需各种指标。使建立的检测方法的各项技术参数满足食品的日常检测需要。

4.形成征求意见稿及编制说明

2025年11月21日-12月21日，工作组查阅、收集和整理了国内外有关研究进展和专利、标准、法规等文献资料。根据实验结果，工作组共同讨论起草形成了《食品中酚酞、百里香酚酞、双辛酚丁、4-氯双醋酚丁、双丙酚丁、双戊酚丁、4-氯酚丁、双丁酚丁、酚汀、双醋酚丁、双己酚丁、双庚酚丁的测定》团体标准的技术框架和主要内容，初步形成了标准草案。经过多次讨论、研究、征求意见，对存在的问题进行了修订，初步确定了标准初稿并对初稿进行多次反复修改，形成征求意见稿及编制说明。

- 标准制定的意义

为应对减肥等功能食品中不断变化的酚汀、酚酞类物质非法添加问题，制定该团体标准意义重大：一是快速响应监管空白，为新型非法添加物提供统一检测依据；二是形成技术支撑，助力执法机构精准打击违法行为；三是推动行业自律，引导生产企业与检验机构规范操作。团体标准能灵活弥补国家标准体系滞后，是实现社会共治、保障食品安全的重要技术桥梁。

- 与我国、国内有关法律法规和其他标准的关系

标准所确定的各项技术指标和内容符合我国现行的有关方针、政策，并与相关法律、法规、标准吻合。

本标准颁布实施后，更有利于监管部门高质量地监管食品安全，与现行的法律、法规及其他国家标准没有矛盾

- 国外、国内有关法律、法规和标准情况的说明

该标准内容符合国内法律、法规和标准要求、未涉及国外有关法律、法规和标准。

五、标准的制定原则

本标准的格式根据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分： 标准的结构和编写》及GB/T 20001.4-2015《标准编写规则 第4部分 试验方法标准》的规定编写，引用文件完全符合相关的国家标准，所引用的规范性文件都是现行有效，没有违反现行法律、法规和有关国家强制性标准。

五、确定各项技术内容（技术指标、参数、公式、试验方法、检验规则等）的依据，与相关标准的对比情况，与国际、国内标准不一致的，应当提供科学依据

针对《食品中酚酞等12种物质的测定》团体标准，其各项核心技术内容的确定依据如下：

1.目标化合物范围：明确酚酞、酚汀及其11种衍生物，依据是其结构相似，均属可能被非法添加至功能食品（如减肥产品）中的泻药成分，需统一监控。

2.检测方法选择：采用超高效液相色谱-串联质谱法（UPLC-MS/MS）。依据是该方法具备高灵敏度、高选择性和高通量，能有效应对复杂食品基质中多种痕量目标物的同时定性与定量分析挑战。

3.前处理流程制定：

提取溶剂：选用甲醇。依据是其对所列多数目标物溶解性好，蛋白质沉淀能力强。

试样处理差异：针对固体（如糖果、茶）、半固体（如果冻）和液体样品，制定了差异化的溶解、分散和提取步骤。依据是确保不同物理形态样品中目标物均能被有效释放和提取，保证方法普适性。

4.仪器分析参数确立：

色谱条件：采用C18色谱柱及特定的梯度洗脱程序。依据是经优化，可使12种极性不同的化合物在短时间内实现有效色谱分离（如附录B色谱图所示）。

质谱条件：采用电喷雾正离子（ESI+）模式及多反应监测（MRM），并为每种化合物优化确定了两对特征离子对及相应的锥孔电压、碰撞电压。依据是确保检测具有最高的特异性和灵敏度，满足痕量分析要求。

5.方法学性能指标设定：

检出限：设定为10 μg/kg（百里香酚酞为50 μg/kg）。依据是满足对食品中极低含量非法添加物的监管需求，并通过实验验证可达。

精密度：规定重复性条件下两次独立测定结果的绝对差值不超过算术平均值的15%。依据是参考了痕量分析领域的通用要求，确保方法结果的稳定可靠。

定量计算：采用外标法，并明确使用空白基质匹配的标准曲线进行定量。依据是旨在最大程度减少或补偿由样品基质带来的分析信号抑制或增强效应，提高定量准确性。

6.性能指标的确定

标准完成起草工作后，本标准内容经3 家单位用同一厂家快检试剂验证，结果表明该方法适用于复用餐（饮）具表面阴离子合成洗涤剂的快速检测。

六、征求意见的采纳情况及审定情况，重大意见分歧的处理结果和依据；

征求意见稿向本区域内的企业及相关专家发放... 份,共收回到有效意见 ... 份,意见共有 ..条，其中采纳 ... 条，不采纳 ... 条，部分采纳 ...条。

七、标准实施建议；

为保障该团体标准有效实施，建议：

一、广泛宣贯，推动应用：由协会牵头组织专题培训，面向检测机构与企业质检人员深入解读标准，确保准确理解与操作。鼓励监管与行业采信，将其纳入监督抽检技术依据。

二、规范操作，确保质量：各实验室应根据标准建立内部作业指导书，统一操作。首次应用前须完成方法验证，并确保标准品来源可靠。积极组织实验室间比对，保证结果可比性。

三、持续改进，动态完善：建立反馈渠道，收集标准应用中的问题，关注非法添加物新动向，为标准未来修订与升级为国家或行业标准奠定基础。

八、其他需要说明的事项。

无