| ICS | 91.040.20 |
| --- | --- |
| CCS | P33 |

2102

大连市地方标准

DB 2102/T XXXX—XXXX

户外广告和招牌设施设置技术规范

Technical specification for the installation of outdoor advertising and signboard facilities

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

大连市市场监督管理局  发布

目次

前言	III

引言	IV

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

3.1	1

3.2	1

4  设置原则	1

5  分类	2

5.1  户外广告设施分类	2

5.2  户外招牌设施分类	2

6  一般规定	3

7  附着于建筑物的户外广告	3

7.1  不应设置的情形	4

7.2  分区设置要求	4

7.3  分类设置要求	5

8  附着于公共设施的户外广告	6

8.1  不应设置的情形	6

8.2  分类设置要求	6

9  独立式户外广告	7

9.1  不应设置的情形	7

9.2  分区设置要求	8

9.3  分类设置要求	8

10  附着于移动载体的户外广告	9

10.1  不应设置的情形	9

10.2  分类设置要求	9

10.3  船载户外广告	10

10.4  空飘户外广告	11

11  临时性户外广告设施	11

11.1  不应设置的情形	11

11.2  分类设置要求	11

12  户外广告电子显示装置	12

13  户外招牌设施	12

13.1  不应设置的情形	12

13.2  位置控制要求	13

13.3  容量控制要求	14

13.4  分类设置要求	14

附录A（规范性）  相关技术要求	16

A.1  照明控制要求	16

A.2  设计要求	16

A.3  维护要求	16

A.4  监测要求	16

参考文献	18

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由大连市城市管理局提出。

本文件由大连市城市管理局归口。

本文件起草单位：大连市城市管理局、上海环境卫生工程设计院有限公司、大连标准认证研究院有限公司。

本文件主要起草人：王端平、郭大和、于观龙、梁伟健、郑双杰、王细凤、徐慧。

本文件发布实施后，任何单位和个人如有问题和意见建议，均可通过来电、来函等方式进行反馈，有关单位将及时答复并认真处理，根据实际情况依法进行评估及复审。

归口管理部门通讯地址：大连市城市管理局（大连市西岗区高尔基路16号），联系电话：0411-83627557。

文件起草单位通讯地址：上海环境卫生工程设计院有限公司（上海市徐汇区石龙路345弄11号），联系电话：021-54085378。

引言

为加强大连市户外广告和招牌的规范化设置管理，根据《中华人民共和国广告法》《中华人民共和国道路交通安全法》《大连市城市市容管理条例》以及GB 50449《城市容貌标准》和CJJ/T 149《城市户外广告和招牌设施技术标准》等法律、法规、规章和规范的相关规定，结合大连市实际，制定本文件。

户外广告和招牌设施设置技术规范

范围

本文件规定了在本市行政区域内户外广告和招牌设施的设置原则、分类、一般规定及附着于建筑物、公共设施、移动载体的户外广告、独立式户外广告、临时性户外广告设施、户外广告电子显示装置、户外招牌设施的设置要求。

本文件适用于本市行政区域内户外广告与招牌设施设置管理。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

JGJ/T 163  城市夜景照明设计规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

户外广告设施

利用建（构）筑物、场地、设施、交通工具等设置的灯箱、霓虹灯、电子显示装置、展示牌、实物造型或以其他形式向户外发布广告信息的设施。

户外招牌设施

企事业单位、社会团体和个体工商户在其办公、生产经营场所建（构）筑物外立面或用地范围内设置的，表明其名称、字号、标识等内容的牌匾等设施。

本文件定义的户外招牌设施不包括国家机关、人民团体的标识标牌。

设置原则

本市户外广告和招牌的设置除应符合本标准的规定外，还应符合国家、省、市相关法律法规、规章和技术标准的规定。

户外广告和招牌设置应遵守下列原则：

应对标国内外先进城市，突出‌东北亚国际航运中心、物流中心、贸易中心定位，体现开放创新之都、国际浪漫都市城市形象；

在全生命周期保证安全可靠为前提下，应兼顾效益、秩序和美观，保障社会公众利益；

应鼓励创意和创新，推广新形式、新技术、新材料，体现时代特色和城市发展水平。

分类

户外广告设施分类

户外广告设施可按广告性质、广告时限、广告载体、广告形式进行分类，具体分类见表1。

户外广告设施分类表

| 分类方式 |  | 定义 |
| --- | --- | --- |
| 广告性质 | 户外商业广告 | 以宣传商业产品、信息、活动等为目的而设置的商业性或自用性户外广告 |
|  | 户外公益广告 | 以传播社会主义核心价值观，倡导良好道德风尚，促进公民文明素质和社会文明程度提高，维护国家和社会公共利益为目的而设置的非营利性户外广告 |
| 广告时限 | 临时户外广告 | 因大型文化、体育、商业活动需要，利用建筑物、构筑物、场地等临时设置的旗帜、充气模型、系留气球、投影、展示牌、实物造型等形式的短期性户外广告，设置期限最长不超过30 d |
|  | 长期户外广告 | 需要长期设置的户外广告 |
| 广告载体 | 附着于建筑物的 | 平行于建（构）筑物墙面上设置的户外广告设施及围墙上设置的户外广告设施 |
|  | 附着于公共设施的 | 设置在道路两侧和公共场所的灯杆、公交车站牌、候车亭、信息栏、自动售货机、自行车棚等公共设施上的户外广告设施 |
|  | 独立式 | 设置在地面上的户外广告设施，包括立杆式户外广告设施、底座式户外广告设施、大型落地户外广告设施、大型高立柱户外广告设施及实物造型户外广告设施 |
|  | 移动式 | 利用车辆、船舶、飞艇、无人驾驶自由气球等可移动的特殊载体的表面设置的户外广告设施 |
| 广告形式 | 喷绘广告 | 使用电脑喷绘制作的广告 |
|  | 灯箱广告 | 利用内置灯光把灯片、招贴纸、柔性材料照亮的广告 |
|  | 霓虹灯广告 | 由玻璃管制成，并按照设计要求弯成各种文字和图案，在玻璃管两端配制铜电极，管内灌注氖、氩等各种惰性气体，接通高压电源后发出各色光并形成彩色动感图案效果的广告 |
|  | 多面翻广告 | 带有多面棱柱，广告画面使用喷绘、电脑写真或户外彩色即时贴等材质，且当棱柱转动时，可组成多幅不同画面的广告 |
|  | 玻璃贴膜广告 | 以透光贴膜材料为载体显示广告内容的广告 |
|  | 电子显示屏广告 | 以电子屏幕光源为载体，能动态展示的户外广告（电子走字屏除外） |
|  | 隐形电子显示屏广告 | 对灯条屏的微创新，利用镂空设计的结构，减少了结构部件对视线的阻挡，最大限度的提高了透视效果的广告 |
|  | 裸眼3D广告 | 利用两块相邻直角二维平面大屏中呈现三维物体的不同面，利用空间透视和折角屏的相邻两面成像性对人眼造成光影、明暗、虚实的视错觉，使画面内容呈现体积感的广告 |
|  | 投影广告 | 使用投影光源设备等将画面内容投射到建（构）筑物表面等载体或介质的广告 |
|  | 墙面实体造型广告 | 以三维实体造型为载体，依附于建筑物墙面，以动态或静态方式显示广告内容的广告 |
|  | 橱窗广告 | 利用商业建筑（店铺）临街的玻璃橱窗进行商品展示或服务宣传的广告 |

户外招牌设施分类

户外招牌设施可按招牌位置、招牌属性、招牌类型进行分类，具体分类见表2。

户外招牌设施分类表

| 分类方式 |  | 定义 |
| --- | --- | --- |
| 招牌位置 | 附属式 | 设置在建（构）筑物上的户外招牌设施，包括平行于墙面设置的户外招牌设施、垂直于墙面设置的户外招牌设施 |
|  | 独立式 | 设置在地面上的户外招牌设施，包括竖向独立式户外招牌设施和横向独立式户外招牌设施 |
| 招牌属性 | 建筑物名称招牌 | 用于表明各类建筑物（含楼宇、大厦、公寓等）名称的户外招牌，不包括车站、机场、码头等公共交通设施名称招牌 |
|  | 单位名称招牌 | 用于表明企事业单位、社会团体和个体工商户的名称、标识和字号等的户外招牌 |
| 招牌类型 | 镂空式招牌 | 平行外墙式招牌的一种，不采用布板或灯箱作为背景，直接将招牌名称、字号或标志图案安装于建筑墙面上的户外招牌 |
|  | 平板式招牌 | 将名称、字号或标志图案等内容，以镌刻、印制、粘贴、紧固等方式制作在金属、木材、高分子板材或其他材料制成的牌匾或者底板上的户外招牌 |
|  | 箱体式整体结构招牌 | 采用箱型结构且该设施与单位名称、标识等形成功能不可分割的整体的户外招牌 |
|  | 雨篷式招牌 | 采用雨篷（临时）形式设置的户外招牌 |
|  | 小型侧招 | 单边小于0.7 m、面积不大于0.5 ㎡的垂直外墙式招牌 |
|  | 大型侧招 | 单边大于0.7 m、面积大于0.5 ㎡的垂直外墙式招牌 |
|  | 独立立牌式招牌 | 长边垂直于地面，且底边宽度小于1.5 m的独立式招牌 |
|  | 独立矮墙式招牌 | 长边平行于地面，且高度小于2.5 m的独立式招牌 |
|  | 品牌墙 | 集中设置多个单位店招牌匾的建筑外部实墙区域 |

一般规定

    - 户外广告设施的设置位置、数量、尺寸应符合《大连市户外广告设施设置专项规划》和《大连市户外广告设施设置详细规划》。许可设置期限应根据设计工作年限、广告阵地约定使用年限和管理部门规定的最大设置年限综合合理确定。

    - 户外广告设施设置每年连续发布公益广告的时间不应少于30 d，或者广告设置总量的10%。常年发布公益内容的围墙广告牌面不应少于该围墙广告牌面总面积的1/3。

    - 户外广告应在右下方标明户外广告设置证编号。

    - 户外招牌只可标注建筑物名称、单位名称、字号和标识，不应书写与经营商品和服务有关的经营品种、价格、联系方式等。

    - 户外招牌设施的设置位置、数量、尺寸应符合《大连市户外招牌设施设置导则》。

    - 未按本文件规定的位置、容量、规格等要素设置的户外招牌设施按户外广告规定的要求进行管理。

  - 附着于建筑物的户外广告

    - 不应设置的情形

      - 影响建筑安全的情形如下：

- 危及建筑物安全或者利用危房、违章建筑设置；

- 在遮挡或减小消防救援口的墙面上设置；

- 在影响通风采光功能的窗户上设置。

      - 影响城市景观的情形如下：

- 在高架道路桥身投影线外侧16 m内且桥面水平线以上范围设置；

- 在两栋建筑之间连接墙面设置；

- 影响建筑物主体肌理和整体造型。

    - 分区设置要求

分区要求

户外广告设施的设置位置、数量、尺寸应符合《大连市户外广告设施设置专项规划》和《大连市户外广告设施设置详细规划》及其提出的展示区、严控区和禁设区划分。

      - 展示区

        - 平行于墙面设置的户外广告设施上沿距离地面不应超过55 m见图1。

投影类广告、玻璃贴膜广告、隐形电子显示屏广告除外。

        - 除综合商业体内街、步行街外不得设置垂直于墙面设置的户外广告设施。

        - 经专家论证后，附着于建筑物的户外广告面积占所在建筑立面投影面积可大于30%，投影类广告、玻璃贴膜广告不受限制。

      - 严控区

      - 平行于墙面设置的户外广告设施上沿距离地面不应超过24 m见图2。

玻璃贴膜广告除外。

      - 不应设置垂直于墙面设置的户外广告设施。

      - 小于5000 m2的中型商业建筑不应设置电子显示装置类的户外广告。

      - 附着于建筑物的户外广告面积占所在建筑立面投影面积小于30%，投影类广告、玻璃贴膜广告不受限制。

      - 禁设区

原则上不应设置户外广告。

    - 分类设置要求

      - 玻璃贴膜广告

        - 不应影响建筑窗户的正常开启。

        - 隐框玻璃幕墙不应设置贴膜广告。

      - 橱窗广告

        - 应设置于橱窗内侧，橱窗广告与玻璃距离不应超过 0.5 m。

        - 仅限于实物或创意造型展示，不应利用橱窗变相设置户外电子显示屏广告。

      - 电子显示屏广告（含隐形电子显示屏广告）

        - 下缘距离地面高度应大于6 m。

        - 不应直接设置在有可燃或难燃材料的墙体上。

      - 裸眼3D广告

        - 仅限在展示区内设置。

        - 广告视点区域内应有驻足观看的场地。

      - 投影广告

        - 不应投影到机动车道的路面上。

        - 大小、亮度和色彩应与投影载体的整体造型及照明效果有机结合。

        - 应严格控制投射角度和音量，对投影器材做隐藏处理。

      - 墙面实体造型广告

        - 仅限在展示区内设置。

        - 凸出墙面不应超过2.5 m。

        - 不应侵入道路红线范围。

  - 附着于公共设施的户外广告

    - 不应设置的情形

      - 影响交通安全的情形如下：

- 利用交通安全设施设置；

- 延伸扩展至道路上方或者跨越道路设置。

- 电子显示装置类广告不应闪烁，亮度应可调节，宜采用静态展示。

      - 影响城市景观的情形如下：

- 利用报刊亭、电话亭、邮筒、废物箱、配电箱等城市家具设置；

- 亭、棚、栏等公共设施的顶部设置。

    - 分类设置要求

      - 公交候车亭户外广告

        - 单座候车亭宜设1块广告牌，面积不应大于6 m2。

        - 1条～2条线路的公交站候车亭广告数量不宜大于2块，3条线路以上的公交站候车亭广告数量不宜大于4块。

        - 不应为设置广告而违规虚设候车亭。

      - 围墙（围挡）户外广告

        - 公益内容占比不小于50%。

        - 应间隔设置见图3。

      - 新型灯杆户外广告

        - 不应在高快速路两侧的新型灯杆上设置。

        - 不应在道路交叉口的首根新型灯杆设置。

        - 每根新型灯杆上设置不应超过2块，见图4。

      - 有轨电车站台户外广告

不应利用有轨电车站台隔离栏及交通护栏等设置见图5。

  - 独立式户外广告

    - 不应设置的情形

      - 影响交通安全的情形如下：

- 在道路红线内设置；

- 在道路交叉口视距三角形范围内设置见图6；

- 在影响消防车登高操作的场地上设置见图7。

      - 影响城市景观的情形如下：

- 大型独立式广告在城市中心区内设置（展示节点除外）；

- 依附于行道树或影响行道树生长设置。

    - 分区设置要求

      - 展示区

        - 市、区政府广场、城市对外窗口可设置大型落地式户外广告，面积应小于300 m2，高度应小于10 m。

        - 经过专家论证后，城市对外窗口、交通枢纽节点可设置实物造型广告。

      - 控制区

大于30000 m2的广场、会展场所可设置大型落地式户外广告，面积应小于150 m2，高度应小于7 m。

        - 建成区外可设置大型高立柱广告，面积应小于150 m2。

    - 分类设置要求

      - 大型落地式户外广告

        - 设置位置距离建筑（构）物和重要设施不应小于广告设施的总高度。

        - 相邻广告间距不应小于300 m。

        - 造型宜与公共艺术、城市景观进行一体化设计。

      - 小型落地式户外广告

        - 应在用地红线范围内设置见图8，设置位置距离道路红线不应小于1 m。

        - 设置后通道净宽度不应小于4 m。

        - 可两块一组设置，间距应小于1.5 m。

        - 每组间距不应小于10 m。

        - 单块或每组广告任一边边长应小于4 m，单面面积应小于5 m2。

  - 附着于移动载体的户外广告

    - 不应设置的情形

      - 在影响乘客人身安全和行驶安全的位置设置。

      - 在非营运的车辆、船舶、飞艇等载体上设置。

      - 设置有声户外广告。

    - 分类设置要求

      - 公共汽车和有轨电车可在车身两侧和车尾的规定区域设置见图9，且应与车身颜色协调，具体设置如下：

车身两侧广告应设置在车窗玻璃下沿以下，相邻两个车轮护套之间，距车轮护套边缘各

- 30 dm的范围内；

- 车尾广告应设置在后车窗玻璃下沿以下，其左右边缘不应超出尾灯内侧。

      - 出租汽车仅可在车辆前车门玻璃下沿以下和后车窗底部设置见图10，具体设置如下：

- 在前车门玻璃下沿以下位置设置广告的，仅限于发布本企业的经营叫车电话，其面积不应大于前车门的30%；

- 在车辆后车窗底部设置广告的，应使用粘贴单向透视材料，广告条幅宽度不应超过15 cm。

      - 货运出租汽车仅可在车身两侧和车尾的车门上设置。

    - 船载户外广告

      - 船载户外广告可在船舷栏杆、船尾栏杆规定区域设置见图11～图13，具体设置如下：

- 广告的上沿不应高于船舷栏杆上部，下沿不得低于设置层甲板，船顶非观光平台的船舷栏杆广告可高于船顶，但不应超过广告所在栏杆以上1 m；

- 船尾最小宽度大于2 m的可在栏杆上设置广告，广告长度不应大于船尾部的最小横向宽度。

    - 空飘户外广告

      - 仅可在空飘载体的外表面上设置。

      - 在不影响飞艇功能和安全的情况下应采用喷涂和覆膜的方式。

      - 无人机进行编组广告时应符合《中华人民共和国飞行基本规则》《通用航空飞行管制条例》的相关规定。

  - 临时性户外广告设施

    - 不应设置的情形

      - 活动举办场地或自有用地范围外设置。

      - 超过活动批准的期限设置。

    - 分类设置要求

      - 投影广告应得到政府部门审批，投影光束照射区域距离地面高度不应小于4 m。

      - 传统灯电杆广告长度不应大于2.4 m，宽度不应大于0.6m，底部离地面的高度不应小于4 m，且不应设置硬质材料。

      - 横幅布幅广告长度不应大于15 m，宽度不应大于1.5 m，间距应大于50 m。

      - 竖幅布幅广告长度不应大于25 m，宽度不应大于1.5 m。

      - 充气装置广告，总体高度不应大于15 m，气球直径不应大于3 m。

      - 充气拱门广告跨度不应大于10 m，高度不应大于5 m。

  - 户外广告电子显示装置

    - 不应设置的情形如下：

- 每日 22∶00 至次日 7∶00 开启；

- 影响航空安全设置；

- 在学校、医院、居住建筑窗户的正前方 100 m范围内设置见图14。

与广告设施垂直夹角在120°范围之内。

- 在朝道路与来车方向成垂直视角的方向设置见图15。

    - 应选用具备调节显示亮度功能的装置。

    - 展示区内的广告画面可采用动态展示，如播放动画、视频等媒体；控制区内的广告画面原则上应采用静态展示，确有需要的可采用动态展示，每个静态画面的播放间隔不少于15 s；禁设区原则上不应设置。

  - 户外招牌设施

    - 不应设置的情形

      - 危及建（构）筑物安全或利用危房、违章建筑设置。

      - 影响建筑安全疏散或危及车辆行人安全的。

      - 在超出建筑物外轮廓线及顶部凌空部分设置（大型城市交通枢纽已设置的招牌除外）。

      - 在影响消防、通风、采光功能的窗户上设置。

      - 使用电子显示屏（走字屏除外）设置。

      - 使用高亮度、闪烁的灯光设置。

      - 播放声音的。

      - 遮挡或破坏历史建筑、传统风貌建筑等体现其历史文化价值的构件、造型、装饰类核心价值要素设置。

    - 位置控制要求

      - 有专用室外出入口的，允许在建筑物以下位置设置，具体见图16：

- 依附于一层门楣平行设置；

- 依附于一层门柱垂直设置。

      - 没有专用室外出入口的，可在建筑物以下位置之一设置，具体见图17：

- 以品牌墙的形式设置，其上沿距离地面不应超过24 m；

- 以窗间墙的形式设置，仅可在第三楼层窗户以下位置。

      - 除综合商业体内街、步行街外不应设置垂直于墙面设置户外招牌设施。

      - 建筑物名称招牌可在建筑物（含裙楼）女儿墙墙面、主体墙面和主要出入口门楣处设置见图18。

      - 落地式户外招牌的位置控制应按本文件小型落地式户外广告的要求执行。

    - 容量控制要求

      - 建筑底层同一经营主体的沿街门面外墙面有连续隔断的，或者坐落在道路拐角处的，可在每个门面上分别设置单位名称招牌。

      - 提供24 h经营服务的单位，可增设1块小型侧招。

      - 于底层以上的经营服务单位，若与建筑内其他商户整体设置招牌，则数量不应超过建筑出入口的个数；若设置在上下两层窗户之间的墙体上，则数量最多设置2块，且应设置在不同方向的建筑墙面上。

      - 建筑物名称招牌在建筑物底层设置时，数量不得超过建筑物的出入口数量；在二层及以上设置时，不同方向的建筑墙面上的数量不应超过1块，总数不应超过2块。

      - 独立式招牌数量不宜超过所属建筑物主要出入口的个数。

      - 品牌墙整体面积应小于所附着建筑墙面面积的30%。

    - 分类设置要求

      - 平行外墙式招牌设置要求如下：

- 招牌厚度不应大于0.3 m；

- 相邻招牌间距不宜小于0.3 m。

      - 垂直外墙式招牌设置要求如下：

- 同一幢建筑宜同一基准线上设置；

- 小型侧招不应设置在2层楼板以上，门前通行宽度小于3 m的店面不宜设置；

- 大型侧招不应设置在6层楼板以上或2层楼板以下，宽度不应大于1.2 m、高度不宜超过

- 9 m，宜采用镂空式样。

      - 雨篷式招牌设置应符合以下规定：

- 不应影响窗户的正常开启和防火通风的需求；

- 雨篷式招牌出挑距离不宜大于1.2 m，高度不宜大于1 m。

      - 竖向独立式户外招牌设施最大宽度不应大于1.5 m，高度不宜大于10 m。

      - 横向独立式户外招牌设施的总高度不宜超过1.5 m，宽度不宜超过10 m。

      - 住宅裙房或底层商业设置要求如下：

- 裙房和净高大于2.5 m的底商，招牌应设置在门楣上，宜采用镂空式。设置平板式、箱体式招牌的，招牌间应留有间距，且间隔位置宜与底部门窗间隔保持一致。

- 净高小于2.5 m的底商，若征得上一层业主同意，招牌设置可延伸至上一层窗户下，2层不可设置的，可选择设置小型侧招。

      - 小型独栋商业设置要求如下：

- 砖饰面建筑应最大程度保留和体现建筑立面细节，宜选择镂空式字样、小型侧招式及雨篷式招牌；

- 石材饰面建筑招牌宜在门楣设置，宜采用镂空字式、雨篷式或平板式。

      - 中小型多层商业设置要求如下：

- 2层以上逐层设置时，应保持每层招牌设置形式相同，宜采用镂空式；

- 2层以上集中设置时，集中设置的各招牌应保持大小一致。

      - 大型商业综合体设置要求如下：

- 2层以上宜集中设置，独立式招牌应统一大小和材质；品牌墙宜设置在出入口立面，并应与墙面广告风格协调；大型侧招集中设置的，各品牌应形成有序的序列；

- 底层招牌原则上只可在其门楣上或预留位置设置招牌。

（规范性）
相关技术要求

  - 照明控制要求

    - 户外广告和招牌的照明方式、亮度光色动态应符合《大连市城市景观照明专项规划》要求，照明设计和技术参数应符合JGJ/T 163规定，应严格控制照明器具投射角度和照明亮度。

    - 采用内透光、外投光的户外广告和招牌照明表面外的溢散光不应超过 20%，户外广告和牌匾标识照明的亮度均匀度 U1(Lmin/Lmax)应大于等于0.6。

    - 户外广告分区亮度要求如下：

- 展示区平均亮度小于1000 cd/m2；

- 控制区平均亮度小于800 cd/m2 。

    - 户外招牌分区亮度要求如下：

- 城市中心平均亮度小于1000 cd/m2；

- 城市一般区域平均亮度小于800 cd/m2；

- 居住区平均亮度小于500 cd/m2。

    - 电气要求

      - 涉电户外广告和招牌宜采用低压供电，电路系统必须可靠接地，公共场所设置的户外广告设施，配电线路中应设置漏电保护，且沿街设置的户外广告设施，应单独设置接地装置。

      - 相关发光照明及电动翻转装置等户外广告用电设施应设置电源开关及保护装置，以便在台风、暴雨预警信号生效期间或其他情形下，及时、迅速切断电源。

      - 涉及网络设备，不应使用无线频率的方式遥控或者网络连通，应与因特网物理隔离。

  - 设计要求

    - 涉及建筑结构安全的户外广告和招牌，应委托具备建筑和结构设计资质的单位，施工图纸应加盖设计出图章；施工图应聘请具有施工图审查资质的独立第三方机构审验。

    - 在既有建（构）筑物上设置金属结构的户外广告设施，应对建（构）筑物结构安全进行评估，不应对建（构）筑物结构安全构成威胁。

    - 户外广告和10 m2以上户外招牌的设计使用年限为20年。

  - 维护要求

    - 户外广告和招牌设施的设置人应开展日常维护保养和安全检查，及时排查消除隐患。

    - 户外广告和招牌设施钢结构每年最少进行一次防腐保养。

    - 在气候环境突变对户外广告设施的安全构成威胁前，设置人应制定并启动应急预案并采取防范措施，事后必须及时对户外广告设施进行检查和修复。

  - 监测要求

    - 户外广告设施安全检测过程中现场检测或检查应主要包括基础、构架及连接、面板及围护、结构防腐、电气及照明、防雷接地等。

    - 对设置时间超过2年的钢结构设施或者电子显示装置，设置人每年委托具备相应资质的机构进行安全检测，并向《户外广告许可证》的审批机关提交安全检测报告。

参考文献

[1]  GB 175  通用硅酸盐水泥

[2]  GB/T 700  碳素结构钢

[3]  GB/T 1231  钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件

[4]  GB/T 1499.1  钢筋混凝土用钢 第1部分 热轧光圆钢筋

[5]  GB/T 1499.2  钢筋混凝土用钢 第2部分 热轧带肋钢筋

[6]  GB/T 1591  低合金高强度结构钢

[7]  GB/T 2408  塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法

[8]  GB/T 2518  连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带

[9]  GB/T 3098.1～GB/T 3098.20  紧固件机械性能

[10]  GB/T 3280  不锈钢冷轧钢板和钢带

[11]  GB/T 3632  钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副

[12]  GB/T 3880（所有部分）  一般工业用铝及铝合金板、带材

[13]  GB/T 4208  外壳防护等级（IP代码）

[14]  GB/T 5117  非合金钢及细晶粒钢焊条

[15]  GB/T 5118  热强钢焊条

[16]  GB/T 6892  一般工业用铝及铝合金挤压型材

[17]  GB/T 7134  浇铸型工业有机玻璃板材

[19]  GB/T 8110  熔化极气体保护电弧焊用非合金钢及细晶粒钢实心焊丝

[19]  GB 8624  建筑材料及制品燃烧性能分级

[20]  GB/T 8923.1  涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第1部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级

[21]  GB/T 10045  非合金钢及细晶粒钢药芯焊丝

[22]  GB/T 10682  双端荧光灯 性能要求

[23]  GB/T 12755  建筑用压型钢板

[24]  GB/T 13912  金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层 技术要求及试验方法

[25]  GB/T 14957  熔化焊用钢丝

[26]  GB 15763.2  建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃

[27]  GB 15763.3  建筑用安全玻璃 第3部分：夹层玻璃

[28]  GB 16776  建筑用硅酮结构密封胶

[29]  GB/T 17748  建筑幕墙用铝塑复合板

[30]  GB 18774  双端荧光灯 安全要求

[31]  GB/T 19155  高处作业吊篮

[32]  GB 19652  放电灯（荧光灯除外）安全要求

[33]  GB/T 19653  霓虹灯安装规范

[34]  GB/T 20145  灯和灯系统的光生物学安全性

[35]  GB 22337  社会生活环境噪音排放标准

[36]  GB/T 22789（所有部分）  塑料制品 硬质聚氯乙烯板（片）材

[37]  GB/T 24333  金属卤化物灯（钠铊铟系列）性能要求

[38]  GB/T 24498  建筑门窗、幕墙用密封胶条

[39]  GB 24819  普通照明用LED模块 安全要求

[40]  GB/T 24823  普通照明用LED模块 性能要求

[41]  GB/T 24908  普通照明用非定向自镇流LED灯 性能要求

[42]  GB/T 35626  室外照明干扰光限制规范

[43]  GB/T 36101  LED显示屏干扰光评价要求

[44]  GB 50007  建筑地基基础设计规范

[45]  GB 50009  建筑结构荷载规范

[46]  GB 50010  混凝土结构设计规范

[47]  GB 50011  建筑抗震设计规范

[48]  GB 50016  建筑设计防火规范

[49]  GB 50017  钢结构设计标准

[50]  GB/T 50034  建筑照明设计标准

[51]  GB 50054  低压配电设计规范

[52]  GB 50057  建筑物防雷设计规范

[53]  GB/T 50107  混凝土强度检验评定标准

[54]  GB 50169  电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范

[55]  GB 50202  建筑地基基础工程施工质量验收标准

[56]  GB 50204  混凝土结构工程施工质量验收规范

[57]  GB 50205  钢结构工程施工质量验收标准

[58]  GB 50210  建筑装饰装修工程质量验收标准

[59]  GB 50217  电力工程电缆设计标准

[60]  GB 50289  城市工程管线综合规划规范

[61]  GB 50303  建筑电气工程施工质量验收规范

[62]  GB 50343  建筑物电子信息系统防雷技术规范

[63]  GB 50352  民用建筑设计统一标准

[64]  GB 50429  铝合金结构设计规范

[65]  GB  50449  城市容貌标准

[66]  GB 50576  铝合金结构工程施工质量验收规范

[67]  GB 50601  建筑物防雷工程施工与质量验收规范

[68]  GB/T 50621  钢结构现场检测技术标准

[69]  GB 50647  城市道路交叉口规划规范

[70]  GB 50661  钢结构焊接规范

[71]  GB 50828  防腐木材工程应用技术规范

[72]  GB 51251  建筑防烟排烟系统技术标准

[73]  GB 51348  民用建筑电气设计标准

[74]  GB 55037  建筑防火通用规范

[75]  CJJ/T 149  城市户外广告和招牌设施技术标准

[76]  JB/T 5945  工程机械 装配通用技术条件

[76]  JG/T 347  聚碳酸酯（PC）实心板

[77]  JGJ 52  普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准

[78]  JGJ 55  普通混凝土配合比设计规程

[79]  JGJ 80  建筑施工高处作业安全技术规范

[80]  JGJ/T 128  建筑施工门式钢管脚手架安全技术标准

[81]  JGJ 130  建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范

[82]  JGJ 145  混凝土结构后锚固技术规程

[83]  JGJ/T 216  铝合金结构工程施工规程

[84]  YB/T 5363  装饰用焊接不锈钢管

[85]  CECS 148  户外广告设施钢结构技术规程

[86] 《中华人民共和国广告法》（2021）

[87] 《大连市城市市容管理条例》》（2020）