大连市地方标准

《氢燃料电池车辆高速公路运行管理规范》

编制说明

标准起草组

《氢燃料电池车辆高速公路运行管理规范》

编制说明

- 工作简介

- 任务来源

本标准依据大连市市场监督管理局《关于下达2024年度第二批大连市地方标准立项计划的通知》（大市监（2024）91 号）的要求编制，项目名称氢燃料电池车辆高速公路运行管理规范，编号2024051。本标准由大连市科学技术局提出并归口。

- 制定标准的必要性和意义

“氢走廊”是指以氢能产业链为核心，沿特定交通路线（如高速公路、铁路或水路）布局的氢能基础设施网络和产业集聚区。它通常包括氢气生产、储存、运输、加注和应用等环节，旨在为氢燃料电池车辆（如卡车、客车、物流车等）提供便捷的氢能供应服务，推动氢能在交通运输领域的规模化应用。

辽宁一直积极布局“氢走廊”，2025年1月26日，辽宁省人民政府印发《辽宁省经济社会若干领域稳增长惠民生政策举措》，提出“加快推进‘沈大氢能高速走廊’建设，对氢燃料电池货车行驶‘沈大高速公路’免收车辆通行费”。这是国内首个针对单条高速示范线实施氢能车辆免通行费的支持政策。

同年5月14日，辽宁省交通运输厅和辽宁省发展和改革委员会联合发布《辽宁省推广高速公路差异化收费对氢燃料电池货车免收车辆通行费的实施方案》，方案中指出对行驶我省高速公路且正常使用ETC的氢燃料电池货车采取预约制，通过“辽宁高速通”微信小程序，预约登记并审核通过后，通过差异化方式免收车辆通行费。政策执行期为3年，自2025年5月16日起实施。

图1  “辽宁高速通”微信小程序界面

辽宁省高速公路是中国东北地区重要的交通系统，省内第一条高速公路为1984年6月开工建设的沈大高速公路，于1990年8月建成通车，此条高速公路亦为中国内地首条开工建设的高速公路，被誉为“神州第一路”。辽宁省境内高速公路通车里程总长4165公里，省属43个陆地县市于2014年全部通达高速公路。其中沈大高速全线总长375公里，设计速度为120千米/小时，年运货能力为8000万吨，客运量1.3亿人次。据了解，辽宁省20吨以上柴油车保有量约80万辆，主要应用于沈大高速公路，沈大高速作为辽宁省主要货运干线，在燃料电池汽车示范规模化应用方面具备广阔发展潜力。

2024年5月，搭载洺源科技184KW氢燃料电池发动机的36吨轿运车实现了批量生产，6月份该批车陆续在大连顺通圣世物流有限公司投入运营。2024年6月份，20台11米团体客车，10台8米中巴在大连夏季达沃斯会议上作为服务接待用车投入使用。针对冷链物流需求，洺源科技和南京跃进联合开发了4.5吨冷藏车，从2024年6月份开始陆续投入运营。2024年7月19日，满载汽车零部件的新研氢能49吨氢能重卡从金普新区盛港综合加能站出发，于当日17时到达沈阳某汽车公司，顺利完成大连金普新区至沈阳大东区全程402公里高速直达运行，成功贯通沈大氢能高速走廊，这是沈大氢能高速走廊的首次试运行。2024年11月，辽宁省政府采购网发布编制《沈大氢能高速走廊项目实施方案及可行性报告》竞争性磋商公告。公告要求中标单位结合我国氢能产业发展实际和辽宁省地域特点，针对沈大氢能高速走廊的运营场景、推广规模、氢能保障体系建设、政策支持措施提出可操作性建议。可以看出，辽宁省高度重视沈大氢能高速走廊的规划布局，预期未来将依托沈大氢能高速走廊，推动燃料电池汽车的规模化应用。

本标准的颁布，将为大连市乃至辽宁省氢能高速走廊的建设、运行和管理提供参考依据。通过规范氢能车辆高速运行管理，可以推动氢能产业高质量发展，提高车辆安全性、可靠性和运行效率，促进氢能产业的健康发展；提高高速公路管理水平，完善高速公路管理体系，提高管理效率和服务水平，为氢能车辆提供更好的同行环境；保障安全，规范车辆运行和加氢操作，降低事故的发生概率，保障公众的生命财产安全；促进区域经济绿色发展，减少交通运输领域的碳排放，推动区域经济绿色低碳发展。

- 起草单位、协作单位

1.本标准由大连市科学技术局提出并归口。

2.本标准主要起草单位：大连标准化研究院有限公司、洺源科技（大连）有限公司、辽宁省高速公路运营管理有限责任公司。

- 主要起草人及其所做的工作

表 1 主要起草人与任务分工

| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 职务/职称 | 任务分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 李玮 | 大连标准认证研究院有限公司 | 总经理 | 组织协议 |
| 2 | 袁照路 | 大连标准认证研究院有限公司 | 标准化主管 | 组织协调 |
| 3 | 李晓军 | 大连标准认证研究院有限公司 | 副总经理 | 组织协调 |
| 4 | 王正权 | 洺源科技(大连)有限公司 | 副总经理 | 标准编写 |
| 5 | 展恩宁 | 辽宁省高速公路运营管理有限责任公司 | 经理 | 标准编写 |
| 6 | 郭朋旭 | 大连标准认证研究院有限公司 | 标准化工程师 | 标准编写 |
| 7 | 李雪松 | 辽宁省高速公路运营管理有限责任公司 | 大连分公司副总经理 | 标准编写 |
| 8 | 孟灵建 | 洺源科技(大连)有限公司 | 主任 | 标准编写 |

- 主要工作过程

目前本标准的编制过程主要包括标准前期准备、标准调研、标准制定、征求意见四个阶段。

1.前期准备

（1）标准工作组成立。2025年1月，大连标准认证研究院有限公司接到大连市市场监督管理局下达的《氢燃料电池车辆高速公路运行管理规范》的编制工作任务后，成立了标准编写工作组，开展标准相关编制工作，明确了该标准的编制计划及团队分工等。

（2）需求分析。标准工作组对全国氢能高速的运行情况进行深入调查和研究，并对辽宁省氢能高速的相关情况进行调查，包括车辆种类、运营单位情况、加氢站的建设情况、储氢、运氢、加氢的情况进行资料的搜集和整理。充分了解氢燃料电池车辆在高速公路运行过程中现有的标准化管理情况、标准化体制机制情况。

（3）文献收集。对涉及汽车在高速公路上运行相关法律、法规、标准、论文等资料进行收集和整理；了解氢燃料电池车辆高速公路运行管理过程中的最新工作进展和标准化现状。在此基础上，根据标准内容的大纲进行相关信息的收集和整理，为标准的起草提供全面、准确和详实的材料依据。

标准的参考范围：氢燃料车辆驾驶员、服务区配套设施、氢燃料电池车辆、氢源供应、运行的安全、监督以及应急处置等方面。

法律法规：《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国高速公路交通管理办法》、《中华人民共和国公路法》、《公路安全保护条例》、《辽宁省高速公路管理条例》。

国家标准：GB/T 3634.1 氢气 第1部分：工业氢、GB/T 3634.2 氢气 第2部分：纯氢、高纯氢和超纯氢、GB/T 3730.1-2022  汽车、挂车及汽车列车的术语和定义 第1部分：类型、GB 5768(所有部分)  道路交通标志和标线、GB 7258-2017  机动车运行安全技术条件、GB/T 13094  客车结构安全要求、GB/T 15705  载货汽车驾驶员操作位置尺寸 、GB 23826  高速公路LED可变限速标志、GB/T 23827  道路交通标志板及支撑件、GB/T 23828  高速公路LED可变信息标志、GB/T 24548-2009  燃料电池电动汽车 术语、GB/T 25982  客车车内噪声限值及测量方法、GB/T 26779  燃料电池电动汽车加氢口、GB/T 26990  燃料电池电动汽车 车载氢系统技术条件、GB/T 27799  载货汽车用复合材料覆盖件、GB/T 29781  电动汽车充电站通用要求、GB/T 31138  加氢机、GB/T 31139  移动式加氢设施安全技术规范、GB/T 34425  燃料电池电动汽车加氢枪、GB/Z 34541-2017  氢能车辆加氢设施安全运行管理规程、GB/T 34542.1  氢气储存输送系统 第1部分:通用要求、GB/T 34583  加氢站用储氢装置安全技术要求、GB/T 34584-2017  加氢站安全技术规范、GB/T 34655  客车灭火装备配置要求、GB/T 35544  车用压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶、GB/T 36288  燃料电池电动汽车 燃料电池堆安全要求、GB/T 37244  质子交换膜燃料电池汽车用燃料 氢气、GB/T 42474.1  爆炸危险化学品汽车运输安全监控系统第1部分:通用技术要求、GB/T 42612  车用压缩氢气塑料内胆碳纤维全缠绕气瓶、GB/T 42855  氢燃料电池车辆加注协议技术要求、GB/T 43674-2024  加氢站通用要求、GB/T 44131  燃料电池电动汽车碰撞后安全要求、GB 50156  汽车加油加气加氢站技术标准、GB 50177 氢气站设计规范、GB 50516-2010 加氢站技术规范。

行业标准：JTG B01  公路工程技术标准、JT/T 607  高速公路可变信息标志信息的显示和管理、JT/T 1178.2  营运货车安全技术条件 第2部分:牵引车辆与挂车、JT/T 1180.1 交通运输企业安全生产标准化建设基本规范第1部分总体要求、JT/T 1180.18-2018 交通运输企业安全生产标准化建设基本规范第18部分高速公路运营企业、JT/T 1342  燃料电池客车技术规范、NB/T 10354  长管拖车、NB/T 10355  管束式集装箱、QC/T 816  加氢车技术条件、TSG 21  固定式压力容器安全技术监察规程、TSG R0005  移动式压力容器安全技术监察规程。

北京市地方标准《高速公路服务区服务规范》、《京津冀高速公路智能管理与服务系统技术》；江苏省地方标准《高速公路服务规范 第1部分：服务区服务》、《高速公路服务规范 第2部分：收费站服务》、《高速公路服务规范 第3部分：养护服务》、《高速公路服务规范 第4部分：清障救援服务》、《高速公路服务规范 第5部分：公共信息服务》；福建省地方标准《高速公路服务规范》；湖北省地方标准《高速公路运营管理服务规范》；山东省地方标准《高速公路运营管理服务规范》。

2.标准制定

2025年3月，大连标准认证研究院召开编制组内部讨论会议，确定标准草稿的大纲和框架，并根据大纲，完善标准内容，形成《氢燃料电池车辆高速运行管理规范（草稿）》。

2025年5月，组织编制起草单位，召开编制组内部讨论会，对于标准草案的结构框架和具体内容进行讨论，总结各方要求对标准进行修改，形成《氢燃料电池车辆高速运行管理规范（内部讨论稿）》。

3.征求意见

通过大连标准化公共服务平台（2025年6月）、会议、发函等形式公开征求意见。在征求意见汇总表中，汇总了国创氢能科技有限公司、新源动力股份有限公司、大连一元氢能源科技有限公司、大连氢锋客车股份有限公司、大连新研氢启科技有限公司、大连大特气体有限公司、大连宇科创新科技有限公司、大连锐格新能源科技有限公司、大连锅炉压力容器检验检测研究院有限公司、大连计量检验检测研究院有限公司10家单位的10条反馈意见，10条反馈意见均已采纳，详见表2。

表2  大连市地方标准征求意见汇总表

| 序号 | 章条编号 | 专家意见 |  | 专家 （姓名、职称、单位） | 修改情况 （采纳/不采纳） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 原稿 | 改为 |  |  |
| 1 | 4.3 | 氢燃料电池车辆运行数据应根据要求接入大数据监管平台。 | 氢燃料电池车辆运行数据应根据要求接入辽宁省新能源汽车大数据监管平台。 | 国创氢能科技有限公司 | 采纳 |
| 2 | 4.5 | 港口临近站点宜配置移动加氢设施。 | 临近港口的高速公路收费站附近宜配置加氢站或移动加氢设施。 | 新源动力股份有限公司 | 采纳 |
| 3 | 5.2.5 | 增加内容为“收费人员和处理事故的巡查人员应接受相关培训，并通过考试。” |  | 大连一元氢能源科技有限公司 | 采纳 |
| 4 | 6.1.3 | 氢燃料电池车辆用氢气纯度、杂质含量应满足GB/T 37244中的要求。 | 氢燃料电池车辆用氢气应满足GB/T 37244中的要求。 | 大连氢锋客车股份有限公司 | 采纳 |
| 5 | 7.1.2 | 删除 |  | 大连新研氢启科技有限公司 | 采纳 |
| 6 | 7.2.2 | 氢燃料电池车辆停车场应设置在独立区域，与其他能源车辆分隔开。 | 氢燃料电池车辆宜设置露天空旷停车场，与其他能源车辆分隔开。 | 大连大特气体有限公司 | 采纳 |
| 7 | 8.1 | 外供氢和站内制氢对氢气质量的要求修改为统一标准。 |  | 大连宇科创新科技有限公司 | 采纳 |
| 8 | 9 | 删除“加氢车”的相关内容 |  | 大连锐格新能源科技有限公司 | 采纳 |
| 9 | 9.2 | 对“移动式撬装加氢设施”进行整理 |  | 大连锅炉压力容器检验检测研究院有限公司 | 采纳 |
| 10 | 12 | 删除与持续改进无关的内容 |  | 大连计量检验检测研究院有限公司 | 采纳 |

- 标准编制原则和确定地方标准主要内容的论据

（一）标准编制原则

1.科学性原则

通过深入研究大连市高速公路氢能车辆的运行现状及管理规范的需求，遵循科学性的标准编制要求，运用科学严谨的方法建立了本文件。从科学客观的角度出发，以实际调研情况及大连高速公路运营经验为依据，充分考虑高速运营单位、服务区、车辆运营企业、监管者等各方需求，确保标准的合理性和适用性。

2.可行性原则

标准的制定应与经济、技术发展水平和相关方的承受能力相适。本文件在参考国内氢能高速公路运行、管理规范的基础上，充分考虑了大连市高速的发展现状和未来的建设方向，以满足企业发展、安全要求及监管要求为前提，保证了标准的可行性。

3.规范性原则

本文件依据 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》、GB/T 20001.5-2017《标准编写规则 第5部分：规范标准》。

（二）标准主要内容

本标准共12章，主要内容包括：范围、规范性引用文件、术语和定义、通用要求、人员管理、车辆要求、道路管理、供氢管理、加氢站管理、运行管理、安全与应急和持续改进。

- 范围

本文件提供了氢燃料电池车辆在高速公路运行的术语和定义、通用要求、人员要求、车辆要求、道路管理、供氢管理、加氢站管理、运行管理、安全与应急和持续改进。

本文件适用于氢燃料电池车辆在高速公路上的运行管理，包括但不限于氢燃料电池客车、氢燃料电池货车及往返大连港、大窑湾港等重要港口的氢燃料电池集疏运车辆。

- 规范性引用文件

规范性引用文件涉及交通标识、车辆安全行驶条件、车载氢系统和车载气瓶相关要求、加氢站技术要求、维修维护技术要求等方面。共引用25项标准，包括21项国家标准，4项行业标准。

- 术语和定义

针对高速公路上车辆运行的要求，列出了氢燃料电池车辆、氢燃料电池货车、氢燃料电池客车三个术语并给出对应定义。

4、通用要求

本章给出了车辆行驶在高速时的速度要求、进入高速的要求、加氢站的设置要求以及对运营单位的建议。

【编制依据】4.1依据《中华人民共和国道路交通安全法》设立；4.2依据《辽宁省推广高速公路差异化收费对氢燃料电池货车免收车辆通行费的实施方案》给出；4.3依据辽宁省对氢能车辆的监控要求设立；4.4依据的是《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》，其他内容根据大连市实际情况所述。

5、人员要求

给出了对驾驶员在行驶过程中的注意事项，以及涉氢人员的要求。涉氢人员包括加氢站管理人员、操作人员、技术人员、车辆维修人员、拖车人员、收费人员和处理事故的巡查人员等，分别给出通用要求，以及对应人员的具体要求。

【编制依据】根据在氢燃料电池车辆在高速公路运行中，涉及到的相关人员，对人员的要求参考国家相关标准和法律。

6、车辆要求

分别给出车辆的一般要求、氢燃料载货汽车的要求、氢燃料电池客车的要求。一般要求包括车辆手续、整车情况、用氢情况、燃料电池电堆以及氢系统等方面提出要求；氢燃料电池载货汽车给出了车辆覆盖件、驾驶员位置、应配备的安全应急设备等；氢燃料电池客车给出了车身结构、车辆标识、车辆安全性能等要求。

【编制依据】依据《辽宁省推广高速公路差异化收费对氢燃料电池货车免收车辆通行费的实施方案》，对氢能货车免收高速通行费，但是考虑到当前主要的应用场景，氢能客车也是重要的一环，并且与氢能货车有不同之处，因此在本章参考相关国家标准和法律分别给出对应要求。

7、道路管理

道路管理分别给出标志标牌和停车场的要求。标志标牌包括设置的位置以及使用的尺寸和原料的要求；停车场包括停车区域、停车位的设置数量等要求。

【编制依据】考虑到氢能车辆在运行过程中，道路上的指示牌以及服务区的停车场对车辆的行驶导向至关重要，因此在本章中给出要求。

8、供氢管理

分别给出外供氢和站内制氢的要求。外供氢包括氢气质量要求、外供氢输送要求、卸气柱和氢气压缩工艺的要求等；站内制氢包括氢气质量、原料储存量以及储罐数量的要求。

【编制依据】对于高速公路加氢站氢气的供应方式主要包括外供氢和站内制氢两种。外供氢是指通过管道或者交通输送至加氢站，因此针对此过程，参考相关标准给出对应要求；站内制氢是指在加氢站内通过甲醇、氨或者是绿色能源电解水等方式在加氢站内制取氢气，考虑到制氢加氢一体站方面有诸多标准，因此在本节仅针对高速公路方面提出相关要求。

9、加氢管理

加氢管理分为固定式加氢和移动式加氢，分别对固定式加氢的设计建造以及移动式加氢的方式提出要求。

【编制依据】加氢的方式主要有两种，一种是加氢站固定式加氢，相关标准很多，并未列举很多，主要考虑到氢能车辆的特殊性，增设9.1.2的要求；移动式加氢包括加氢车和移动撬装式设备，考虑到加氢车在高速公路上无法拥有安全合规的应用场景，因此本段移动加氢设施要求应采用移动撬装设施，因此参考相关国家标准给出对应要求。

10、运行管理

本章给出了氢能车辆在高速运行过程中的相关要求，包括行驶速度的最大值、不良天气的注意事项、故障处置等。

【编制依据】本章主要考虑到车辆在运行中需要注意哪些问题，对应的对车辆的速度、故障处置、进入加氢站等场景提出要。

11、安全与应急

包括安全管理和应急处置。安全管理包括对高速公路运营单位、加氢设施运营单位和车辆运营单位提出安全管理的相关要求；应急处理给出了车辆在高速上发生突发事故时的处置要求。

【编制依据】安全是氢燃料电池车辆在高速运行过程中需要重点注意的地方，面对危险的应急处置方法保障运营单位在面对突发事件时可以从容应对，因此设置本章。安全管理考虑到氢能车辆高速公路运行所涉及到的三者，分别给出对应要求；应急处置方面，考虑到可能面临的突发事件，着重对高速上发生故障和氢泄露分情况进行说明。

12、持续改进

本章给出了此项运行规范在后续运行中应持续跟进的 ，包括相关问题的分析跟踪、服务质量和配套设施的评价、第三方机构评估等。

- 主要数据的分析，技术经济论证，预期经济社会生态效益分析

（一）主要数据的分析

高速公路方面：沈大高速公路，即沈阳—大连高速公路，为中国辽宁省境内的地方高速公路线路，曾为“五纵七横”国家主干道同江—三亚线（G010）组成段，现为沈阳—海口高速公路（G15）沈阳至大连段，沈大高速公路北起沈阳市苏家屯区金宝台立交，南至大连市旅顺新港主线收费站，全长375公里，途径大连、营口、鞍山、辽阳、沈阳，是中国大陆兴建最早的一条高速公路，被誉为“神州第一路”。沈大高速全程共有7个服务区，分别为井泉服务区、甘泉服务区、西海服务区、熊岳服务区、复州河服务区、三十里堡服务区、九里服务区。其中井泉服务区配备中国石油辽宁交投加油站和国家电网汽车充电站；甘泉服务区配备中国石油辽宁交投加油站、港星石油LNG加气站、国家电网汽车充电站；西海服务区配备中国石油辽宁交投加油站、国家电网汽车充电站；熊岳服务区仅配有中国石油辽宁交投加油站；复州河服务区配备中国石油辽宁交投加油站、国家电网汽车充电站；三十里堡服务区配有中国石油辽宁交投加油站、国家电网汽车充电站；九里服务区（沈阳方向）配有国家电网汽车充电站。此外，井泉服务区、甘泉服务区、西海服务区、三十里堡服务区、九里服务区均设有汽车维修和快修场所，为车辆提供维修服务。

图1  沈大高速路线及沿途服务区

车辆方面：2024年6月，大连洺源科技制造的氢燃料巴士首次亮相，并将为第十五届夏季达沃斯论坛提供服务的氢燃料巴士，其加氢仅需10分钟，便可实现500多千米的续航能力，充分展现了大连在氢能产业领域的领先地位和竞争优势。

图2  洺源科技氢能客车

2024年7月，满载宝马汽车零部件的新研氢能49吨重卡从大连金普新区盛港综合加能站出发，于当日下午17时到达采埃孚伦福德汽车系统(沈阳)有限公司，顺利完成大连金普新区-沈阳大东区全程402公里高速直达运行，成功贯通沈大高速氢走廊。此次投入运营的车辆搭载新研氢能自主研发生产的153kW氢燃料电池系统，载氢量可使49吨重卡在满载情况下行驶550-600km，完全满足城际间长距离干线物流运输要求。

图3 新研氢能49吨氢能重卡

2024年8月，由大连骥翀新能源有限公司自主研发的搭载80kW燃料电池系统的4.5吨冷藏车，在大连自贸片区正式投入运营。

图4  氢能冷藏车

（二）预期经济社会生态效益分析

《氢燃料电池车辆高速公路运行管理规范》大连市地方标准的实施，对沈大氢能高速走廊建设及辽宁和大连氢能产业发展意义深远。为沈大氢能高速走廊提供了坚实的运营管理依据，从车辆上路标准到行驶规范，再到应急处理等，都有了统一的准则，保障氢燃料电池车辆在高速公路上安全、高效运行，有力推动沈大氢能高速走廊建设，提升其在全国氢能交通领域示范作用。清晰的管理规范使企业对氢能产业发展前景更有信心，吸引更多企业投身相关领域，促进产业链上下游协同发展。

经济层面，标准助力沈大氢能高速走廊成为物流运输新动脉。氢燃料电池货车在免收通行费政策与规范保障下，运输成本降低，吸引物流企业采用，促进区域物流降本增效。

- 与现行有关法律、法规和国家标准、行业标准、地方标准的关系

本标准遵循现有基础标准的有关条款，标准化术语的原则与方法等与国家、行业标准及《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国高速公路交通管理办法》、《辽宁省高速公路管理条例》等相互协调一致，没有冲突。

五、征求意见和分歧处理情况

目前未收到分歧意见。若有意见反馈，起草单位将认真论证取舍。

六、推动标准实施的措施建议

建议本标准发布实施后，应及时在相关主管部门指导下组织相关氢燃料电池车辆运行单位、有关行业协会、科研机构和高速公路运营单位等进行宣讲贯彻，增强氢燃料电池车辆高速公路运行相关单位和人员的标准化意识，加强标准实施的监督检查，定期评价和跟踪，发现问题及时解决，进而促进我市以及辽宁省氢能高速走廊持续平稳的运行。

- 其他应说明的事项

为提高标准质量，请各单位在执行本标准的过程中，注

意积累资料，总结经验，如发现需要修改和补充之处，请将

意见和有关资料及时反馈给我们，供今后修订参考。