《互感器产品碳足迹核算指南》团体标准

编制说明

一、 编制背景与目的

（一）编制背景

随着全球应对气候变化的共识不断增强，我国“双碳”战略的深入推进，构建绿色低碳循环发展经济体系已成为国家战略重点。电力装备制造业作为能源系统的基石，其绿色低碳转型至关重要。互感器作为电网计量、保护与控制的关键设备，其全生命周期的碳排放情况日益受到产业链上下游及社会各界的关注。

目前，国际标准化组织（ISO）发布的ISO 14067以及世界资源研究所（WRI）与世界可持续发展工商理事会（WBCSD）发布的GHG Protocol Product Standard为产品碳足迹核算提供了国际通行的方法论。然而，这些标准均为通用框架，缺乏对特定行业，特别是互感器这种材料与工艺复杂的电力装备产品的具体指导。国内互感器制造企业在开展碳足迹核算时，普遍面临系统边界不统一、关键数据获取困难、分配原则不明确等问题，导致核算结果可比性差、指导减排决策的效用低。

为此，亟需制定一份贴合行业实际、兼具科学性与操作性的团体标准，为互感器产品碳足迹核算提供统一、规范的方法学指南。

（二）编制目的

1. 统一核算口径： 为行业内各企业提供一致的产品碳足迹核算方法、系统边界和数据要求，确保核算结果的可比性。

2. 指导企业实践： 降低企业，特别是中小企业开展碳足迹核算的技术门槛，提供清晰、可落地的操作指引。

3. 识别减排重点： 通过标准化的核算，帮助企业精准识别产品全生命周期中的碳排热点，为工艺改进、供应链管理和生态设计提供科学依据。

4. 响应外部需求： 助力企业应对国内外绿色采购、碳标签、ESG信息披露等要求，提升产品市场竞争力。

5. 支撑行业低碳发展： 为整个互感器行业建立碳足迹数据库、制定碳减排路线图奠定基础，推动行业绿色高质量发展。

二、 编制过程与依据

（一）编制过程

本标准由[发起单位，如：中国电器工业协会]于[年份]年[月份]提出并归口。成立了由主要互感器制造企业、科研院所、检测认证机构及上下游企业专家组成的起草工作组。工作组系统研究了国内外相关标准，调研了多家代表性企业的生产工艺与碳排放现状，经过多次内部讨论、专家咨询和修改完善，形成了本征求意见稿。

（二）编制依据

本标准主要参考和依据以下国内外标准与文件：

GB/T 24040 / ISO 14040 《环境管理 生命周期评价 原则与框架》

GB/T 24044 / ISO 14044 《环境管理 生命周期评价 要求与指南》

GB/T 24067 / ISO 14067 《温室气体 产品的碳足迹 量化和沟通的要求与指南》（核心方法论基础）

GHG Protocol Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard

其他相关国家标准及行业报告。

三、 主要技术内容及说明

本标准的核心技术内容在严格遵循ISO 14067等国际标准方法论的基础上，紧密结合了互感器行业的特点，主要体现在以下几个方面：

（一）突出行业针对性，精准识别关键核算环节

为克服通用标准在行业应用中的“水土不服”问题，本标准在数据收集和核算环节进行了深度定制。

1. 关键物料锁定： 在“数据收集”章节，明确将硅钢片、铜材（电磁线）、环氧树脂等列为必须重点核算的原材料。这些物料不仅是产品成本的核心，更是碳足迹的“贡献大户”。以硅钢片和铜为例，其上游冶炼和轧制过程能耗巨大，通常可占产品“摇篮到大门”碳足迹的50%以上。明确的指引使企业能将有限的数据收集资源投入到最关键之处。

2. 高能耗工艺聚焦： 指南明确指出绝缘处理（真空浸渍、浇注）、固化（烘干）、铁心退火等为生产阶段的高能耗工艺环节。要求企业对这些环节的能源消耗（电、天然气）进行重点监测和分表计量，而非简单采用全厂平均能耗进行分摊。这使得核算结果能真实反映不同产品、不同工艺路线的碳排放差异，为技术革新和能效提升指明了方向。

（二）强化实操性，阶梯式引导企业实施

考虑到企业，尤其是首次开展核算企业的实际情况，本标准在设计上力求“易于上手，逐步深化”。

1. 明确的默认边界： 将 “从摇篮到大门” 设定为默认的强制性核算边界。这一设定极大地降低了企业初期核算的难度，因为它避免了复杂且不确定性高的使用阶段和废弃阶段建模。企业可以集中精力摸清自身供应链和生产环节的碳足迹。

2. 鼓励扩展与前瞻： 在夯实“摇篮到大门”基础的同时，标准以“可选”形式鼓励条件成熟的企业向全生命周期（“从摇篮到坟墓”）扩展，体现了标准的先进性和引导性。

3. 附录的工具化支撑： 附录A（典型生产工艺流程与碳足迹核算要点）和附录B（常见数据来源推荐）是本标准实操性的集中体现。它们将抽象的方法论转化为具体的行动清单，告诉企业“看哪里、查什么、用什么数据”，如同一份详细的“操作手册”，极大方便了企业的落地执行。

（三）确保科学性与可比性，夯实数据质量根基

核算结果的科学、可信、可比是标准的生命线。

1. 强调数据质量： 标准独立章节强调数据质量要求，明确了时效性、地理代表性、技术代表性等关键维度。并规定了数据来源的优先级：初级数据 > 特定数据 > 次级数据。这确保了核算结果能真实反映企业和产品的水平。

2. 明晰分配原则： 针对互感器行业多产品共线生产的特点，标准明确了分配优先级：物理分配（如核心物料质量、标准工时）优先于经济分配。这一规定避免了因分配方法选择不当导致的结果扭曲，保障了不同企业、不同产品间核算结果的可比性。

3. 要求透明度： 标准在“报告内容”章节强制要求披露核算假设、取舍原则、数据来源及局限性。这种“阳光核算”的要求，既是对报告本身质量的约束，也便于报告使用者正确理解和应用核算结果。

（四）体现前瞻性，引导行业未来方向

标准不仅解决当前问题，也着眼于行业未来的发展需求。

1. 供应链数据获取： 明确鼓励企业向上游供应商索取环境产品声明（EPD） 等经第三方核查的碳足迹数据。这不仅是提升自身核算准确性的需要，更是推动整个供应链协同降碳的关键举措，引导行业从单体竞争转向供应链体系竞争。

2. 特种气体管理： 对使用六氟化硫（SF₆） 作为绝缘介质的互感器，标准要求核算其填充量和泄漏率。SF₆的全球变暖潜势（GWP）极高，是CO₂的万倍以上。对此的关注，体现了标准对高影响因子的敏感性，将引导企业加强密封技术、泄漏检测与回收，并积极探索环保型替代气体。

四、 与现行标准的关联与差异

本标准是对GB/T 24067等基础国家标准在互感器行业的具体化、精细化和补充。它不创建新的方法论，而是将通用框架与行业实践深度融合，形成了专属的、可操作的实施细则。与现行通用标准相比，本标准在系统边界的划定、关键物料与工艺的识别、数据收集的具体内容等方面，提供了通用标准所不具备的、详尽的行业指导。

五、 实施建议与预期效益

（一）实施建议

1. 加强宣贯培训，组织行业内企业学习标准内容，培养碳足迹核算专业人才。

2. 建议由归口单位或第三方机构牵头，逐步建立互感器行业核心原材料（如硅钢片、环氧树脂）的碳排放背景数据库，降低企业数据获取成本。

3. 鼓励龙头企业率先依据本标准开展核算与验证，形成示范效应，并持续收集反馈意见，为标准的后续修订完善积累经验。

（二）预期效益

通过本标准的实施，预期将产生以下显著效益：

对企业： 提升碳管理能力，精准降碳，降低合规与贸易风险，打造绿色品牌。

对行业： 建立统一的碳足迹核算体系，推动技术进步和供应链绿色协同，提升行业整体低碳竞争力。

对社会： 为构建绿色电力系统、实现国家“双碳”目标提供坚实的技术支撑和数据基础。

---

编制工作组

2025年10月10日