| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

团体标准

T/DLAS XXXX—XXXX

温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 互感器

Greenhouse gas- quantitative methods and requirements for product carbon footprint- Instrument Transformer Products

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

大连市标准化协会  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由大连市标准化协会提出并归口。

本文件起草单位：中国船级社质量认证有限公司辽宁分公司、大连汇能咨询有限公司、大连北方互感器集团有限公司、大连第二互感器集团有限公司、大连连碳环境工程技术有限公司。

本文件主要起草人：李娜、李媛娣、白成东、王晓童、王龙丹。

引言

为应对气候变化，推动电力行业绿色低碳转型，建立健全互感器产品全生命周期碳足迹核算体系至关重要。本标准旨在为互感器制造商、供应链企业及相关方提供统一、规范、可操作的碳足迹核算方法学指导，助力企业识别碳减排关键环节，提升产品绿色竞争力，并为下游用户开展低碳采购和碳信息披露提供依据。

本文件在编制过程中，充分考虑了互感器产品的材料构成多样性、生产工艺复杂性以及供应链全球化等特点，力求科学性与实用性相结合。

关键词：温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 互感器产品

温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 互感器

范围

本文件规定了互感器产品碳足迹核算的术语和定义、核算原则、核算范围与边界、核算流程与方法、数据质量要求、不确定性分析、结果解释及报告内容。

本文件适用于各类电压等级的电磁式电压互感器、电流互感器以及电子式互感器产品碳足迹的核算与报告。其他类型互感器可参照执行。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 24040-2008  环境管理 生命周期评价 原则与框架

GB/T 24044-2008  环境管理 生命周期评价 要求与指南

GB/T 24025-2009  环境标志和声明 Ⅲ型环境声明 原则和程序

GB/T 24067-2024  温室气体 产品碳足迹 量化要求和指南

GB/T 32150-2015  工业企业温室气体核算和报告通则

ISO 14067 Greenhouse gases — Carbon footprint of products — Requirements and guidelines for quantification

GHG Protocol Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard

术语和定义

GB/T 24040、GB/T 24044、 GB/T 24025、GB/T 24067、ISO 14067界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

互感器  instrument transformer

旨在向测量仪器、仪表和保护或控制装置或者类似电器传送信息信号的变压器或装置。

[来源：GB/T  2900.94-2015，定义2.1]

温室气体  greenhouse gas，GHG

大气层中自然存在的和由于人类活动产生的能够吸收和散发由地球表面、大气层和云层所产生的、波长在红外光谱内的辐射的气态成分。

[来源：GB/T 32150-2015，定义3.1]

如无特别说明，本标准中的温室气体包括二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)、氧化亚氨(N2O)、氢氟碳化物(HFCS)、全氟碳化物(PFCS)六氟化硫(SF6)与三氟化氮(NF3)。

温室气体排放量  greenhouse gas emission，GHG emission

在特定时段内释放到大气中的温室气体总量(以质量单位计算)。

[来源：GB/T 32150-2015，定义3.6]

温室气体清除量  greenhouse gas removal，GHG removal

在特定时段内从大气中清除的温室气体总量(以质量单位计算)。

[来源：GB/T 24067-2024，定义3.2.6]

温室气体排放因子  greenhouse gas emission factor，GHG emission factor

活动数据与温室气体排放相关的系数。

[来源：GB/T 24067-2024，定义3.2.7]

产品碳足迹  carbon footprint of a product，CFP

产品系统中的GHG排放量和GHG清除量之和，以二氧化碳当量表示，并基于气候变化这一单一环境影响类型进行生命周期评价。

[来源：GB/T 24067-2024，定义3.1.1]

产品碳足迹可以被分解到其生命周期的各个阶段。

产品碳足迹研究报告中记录了产品碳足迹的量化结果，以每个功能单位的二氧化碳当量表示。

全球变暖潜势  global warming potential，GWP

将单位质量的某种温室气体在给定时间段内辐射强迫的影响与等量二氧化碳辐射强度影响相关联的系数。

[来源：GB/T 32150-2015，定义3.15]

二氧化碳当量  carbon dioxide equivalent，CO2e

在辐射强度上与某种温室气体质量相当的二氧化碳的量。

[来源：GB/T 32150-2015，定义3.16]

二氧化碳当量等于给定温室气体的质量乘以它的全球变暖潜势值。

生命周期  life cycle

产品系统中前后衔接的一系列阶段,从自然界或从自然资源中获取原材料,直至最终处置

[来源：GB/T 24044-2008，定义3.1]

生命周期评价  life cycle assessment，LCA

对一个产品系统的生命周期中输人、输出及其潜在环境影响的汇编和评价。

[来源：GB/T 24044-2008，定义3.2]

生命周期清单分析  life cycle inventory analysis，LCI

生命周期评价中对所研究产品整个生命周期中输入和输出进行汇编和量化的阶段。

[来源：GB/T 24044-2008，定义3.3]

生命周期影响评价  life cycle impact assessment，LCIA

生命周期评价中理解和评价产品系统在产品整个生命周期中的潜在环境影响的大小和重要性的阶段。

[来源：GB/T 24044-2008，定义3.4]

生命周期解释  life cycle interpretation

生命周期评价中根据规定的目的和范围要求对清单分析和(或)影响评价的结果进行评估以形成结论和建议的阶段。

[来源：GB/T 24044-2008，定义3.5]

过程排放  process emission

在生产、废弃物处理处置等过程中除燃料燃烧之外的物理或化学变化造成的温室气体排放。

[来源：GB/T 32150-2015, 定义3.8]

系统边界  system boundary

通过一组准则确定哪些单元过程属于产品系统的一部分。

[来源：GB/T 24067-2024，定义3.3.4]

单元过程  unit process

进行生命周期清单分析时为量化输人和输出数据而确定的最基本部分。

[来源：GB/T 24044-2008，定义3.34]

功能单位  functional unit

用来量化产品系统功能的基准单位。

[来源：GB/T 24040-2008，定义3.20]

声明单位  declared unit

用来作为具体功能不确定的产品的碳足迹量化基准。 示例：质量（1公斤粗钢）、体积（1升原油）。

[来源：GB/T 24067]

活动数据  activity data

导致温室气体排放的生产或消费活动量的表征值。

[来源：GB/T 32150-2015，定义3.12]

取舍准则  cut-off criteria

对与单元过程或产品系统相关的物质和能量流的数据或环境影响重要性程度是否被排除在研究范围之外所作的规定。

[来源：GB/T 24040-2008，定义3.18]

核算原则

相关性

确保核算能够恰当地反映产品对温室气体的影响，并满足用户决策的需要。

完整性

核算应包含系统边界内所有对产品碳足迹有实质性贡献的排放源和清除库。

一致性

采用统一的方法学，使不同时期或不同产品间的碳足迹结果具有可比性。

准确性

尽可能减少偏差和不确定性。

透明度

清晰、真实地披露核算过程中的假设、方法、数据来源和局限性。

量化目的和范围边界

量化目的

进行产品碳足迹量化的主要目的是，根据取舍准则，通过量化产品生命周期或选定过程中的所有重要温室气体排放量和清除量，计算产品对全球变暖的潜在影响，以及在不同阶段、不 同过程、不同空间位置的影响构成（以二氧化碳当量表示）。

在确定产品碳足迹核算的目的时，应明确说明以下事项：

预期应用；

开展产品碳足迹量化的原因；

目标受众（即研究结果的接收者）。

产品定义

应明确定义核算的互感器产品，包括产品型号、规格（如额定电压、电流、准确级）、主要技术参数。

功能单位或声明单位

一台互感器产品在其典型运行寿命期间，为电力系统提供额定容量 1 kVA 的电能测量与传输服务，生命周期运行周期按 1 年 计。

系统边界

本标准建议采用“从摇篮到大门”的生命周期阶段作为默认核算边界，并鼓励企业逐步向“从摇篮到坟墓”扩展。

默认边界（从摇篮到大门）：包括原材料获取、生产制造（仅限于生产性能耗，见6.1.2）、内部运输及产品出厂前的仓储。

扩展边界（可选）：在默认边界基础上，可增加运输配送、使用阶段和生命末期处理阶段。

系统边界示意见图1。

取舍原则

核算应涵盖所有对碳足迹结果有实质性贡献的输入和输出流。通常，当某一单元的贡献低于产品总碳足迹预估值的1%时，可予以排除，但所有排除单元的累计贡献不应超过5%。对于互感器产品，硅钢片、铜材、环氧树脂等主要原材料以及生产过程中的电力消耗不应被排除。

时间边界

核算所依据的活动数据应具有代表性，优先采用核算年份或前一年的数据。排放因子应优先采用与核算时间边界相匹配的最新数据。

地理边界

数据应优先选择能代表供应链和生产地地理区域的数据。如使用进口原材料，应优先采用原产国的排放因子。若无法获取原产国排放因子，可采用原产国所在区域数据库中排放因子进行替代。

互感器产品碳足迹核算系统边界示意图

员工通勤、道路与厂房的基础设施、投资所需物资及设备的生产、厂区内人员及生活设施的消耗和排放，均不算在产品系统边界内。

核算流程与方法

数据收集

原材料获取阶段

原材料获取阶段指从自然界提取材料和能源并经加工，得到用于生产互感器的工业初产品，如原材料、辅料及包装材料的重量。关键物料包括：

电磁元件：硅钢片、铜线/铝线、绝缘漆、绝缘纸、环氧树脂等；

结构件：钢材（外壳、支架）、铝材（壳体）、铸铁（底座）等；

外购件：套管、接线端子、绝缘子、电子元器件（针对电子式互感器）等；

辅料与包装： 油漆、溶剂、焊接材料、木箱/纸箱/塑料薄膜等。

数据来源：企业采购清单、物料清单（BOM）、供应商提供的初级数据。

生产制造阶段

生产制造阶段指从产品原材料进入工厂开始，到互感器产品离开工厂终止。包括铁心加工，线圈绕制，绝缘处理，组装与焊接等过程的能源消耗量。

铁心加工： 纵剪、横剪、卷绕、退火等设备耗电量。

线圈绕制： 绕线机耗电量。

绝缘处理： 真空浸渍、烘干固化设备的耗电量及可能消耗的天然气。

组装与焊接： 组装线、焊接设备耗电量。

密封与浇注（针对固体绝缘互感器）： 混料、真空浇注、固化设备的耗电量。

检测与试验： 测试平台、高压试验设备的耗电量。

注：厂内辅助设施（如空压机、空调、照明等）的能耗，若无法直接分摊至具体产品，可根据本标准第6.3章进行分配。非生产性的能耗（如办公区、食堂能耗）应排除在外。

数据来源：车间级或设备级电表、天然气表读数，能源消耗台账。

运输配送阶段

收集主要原材料从供应商到工厂，以及成品从工厂到主要客户或配送中心的运输数据，包括运输方式（公路、铁路、海运、空运）、运输距离和货物重量。

数据来源：物流单据、运输管理系统。

使用阶段（可选）

此阶段排放通常较低，但若核算，需估算产品在典型运行条件下的空载损耗和负载损耗引起的间接排放。

数据来源：产品技术参数、用户运行数据假设。

生命末期阶段（可选）

基于行业平均回收率和典型处置方式（如拆解、金属回收、填埋、焚烧）进行估算。

数据来源：文献数据、行业报告、废弃电器电子产品处理数据库。

数据计算

活动数据

将6.1中收集的原始数据，按功能单位进行整理和量化。

排放因子

优先使用以下来源的排放因子（按优先级排序）：

供应商提供的经第三方核查的初级数据；

代表特定地区和工艺的国家或官方发布的数据库（如中国产品全生命周期温室气体排放系数库）；

国际公认的权威商业数据库（如Ecoinvent, GaBi）；

政府间气候变化专门委员会（IPCC）等发布的缺省值。

电力排放因子具体说明：

电网电力：应采用企业生产所在地的省级电网平均二氧化碳排放因子（最新发布版本）。核算报告中需明确所用排放因子的年份和来源；

自发电（如自备电厂、光伏发电）：应核算自发电过程中消耗的燃料产生的排放。对于并网的光伏发电，可基于实际发电量并使用生命周期排放因子进行计算；

市场化采购电力（如绿电交易）：若企业通过市场化方式采购了绿电（附带绿证），应在报告中明确声明，并可采用该部分电力的排放因子为0或接近0的值进行计算，但同时需说明对电网平均排放因子的影响处理方式（如采用剩余电网混合排放因子）。所有相关购电协议和绿证信息应作为报告附件或可供核查。

计算模型

产品碳足迹（PCF）是产品系统内所有温室气体排放量和清除量的总和，按以下公式计算：

PCF = Σ (AD_i × EF_i) + Σ (Removal_j × GWP_j)	()

式中：

PCF——产品碳足迹，单位为千克二氧化碳当量（kg CO₂e）；

AD_i—— 第 i 项导致排放的活动数据（如：千克材料，千瓦时电力，升柴油）；

EF_i——第 i 项活动的排放因子（如：kg CO₂e/kg材料，kg CO₂e/kWh，kg CO₂e/L）；

Removal_j——第 j 项温室气体清除活动数据（如：生物碳封存）；

GWP_j——第 j 种被清除温室气体的全球变暖潜势值。

求和范围覆盖系统边界内的所有相关活动和清除过程。

数据分配

在多产品共线生产或共享能源的情况下，应根据物理关系（如质量、面积、工时）或经济关系（如产值）将总排放量合理地分配到具体产品上。对于互感器生产，推荐优先采用基于主要原料（如硅钢片、铜）投入重量或产品标准工时进行分配。所选分配方法及其理由应在报告中明确说明。

数据质量要求

总体要求

数据质量应满足4所述的核算原则，确保核算结果的可靠性和可信度。

初级数据与次级数据

初级数据：对于碳足迹贡献大、可获得性高的环节，应优先使用初级数据。例如，生产阶段的电力、天然气消耗，主要原材料的重量等。

次级数据：对于上游原材料生产、运输、废弃处理等难以获取初级数据的环节，可使用次级数据，但应优先选择代表性好、可靠性高的数据库或官方发布数据。

数据质量评价指标

在数据收集过程中，应尽可能评估和记录以下数据质量维度：

技术代表性：数据是否反映了核算产品的特定生产技术、设备效率和工艺水平；

时间代表性：数据的时间范围是否与核算期匹配；

地理代表性：数据的地理来源是否与原材料产地、生产地等匹配；

完整性：是否覆盖了所有实质性排放源，对缺失数据的处理是否合理并予以说明。

数据管理

企业应建立数据管理制度，确保活动数据和相关凭证的准确记录、规范存储和可追溯性，为碳足迹核算和第三方核查提供支持。

不确定性分析

概述

为增强结果的可信度，并指导未来数据收集的改进，建议对碳足迹核算结果进行不确定性分析或评估。

不确定性来源

不确定性主要来源于：

活动数据的不确定性（如计量误差、统计偏差）；

排放因子的不确定性（如数据库数据的变异性、与实际情况的差异）；

模型的不确定性（如分配方法的选择、系统边界的设定）。

分析方法

定性描述：识别并描述主要的不确定性来源及其对结果可能产生的影响方向（高估或低估）。

半定量分析：对关键参数（如主要原材料、电力）赋予一个不确定性范围（如±10%），并分析其对最终结果的敏感性。

定量分析（鼓励）：在条件允许时，可采用蒙特卡洛模拟等统计方法，量化结果的不确定性范围。

报告

不确定性分析的结果或讨论应在碳足迹报告中体现。

结果解释

热点分析

基于核算结果，识别出对产品碳足迹贡献最大的生命周期阶段和单元过程（如硅钢片生产、绝缘固化工艺耗电等），这些即为碳减排的“热点”。

比较与评估

可将本次核算结果与历史数据进行比较，评估减排成效。

若进行同行比较，必须确保系统边界、核算方法、数据来源和时间范围等具有高度一致性，并对此进行详细说明。

评估结果是否符合预期的减排目标或相关标准要求。

结论与建议

基于热点分析和比较评估，得出核算结论，并提出针对性的碳减排改进建议（如优化产品设计、采用低碳材料、改进生产工艺、提升能源效率、选择绿色物流等）。

产品碳足迹报告

互感器产品碳足迹报告的目的是描述互感器产品碳足迹量化的过程和结果，并证明已满足本标准的规定。详细互感器产品碳足迹报告请参见附录D。

（资料性）
互感器典型生产工艺流程与碳足迹核算要点

| 生命周期阶段 | 典型工艺/活动 | 主要碳排放源 | 核算要点与数据收集建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原材料获取 | 金属冶炼（铜、铝、钢）、硅钢片生产、石化产品（环氧树脂、绝缘漆）生产、零部件制造 | 上游生产过程能耗（电力、燃料）、工艺过程排放 | 重点： 硅钢片和铜材是碳足迹贡献大户。建议： 积极向核心供应商索取初级数据或环境产品声明。 |
| 生产制造 | 铁心加工、线圈绕制、绝缘处理（浸渍、浇注）、组装、焊接、检测试验 | 电力消耗（主要）、天然气消耗（烘干、固化）、SF₆泄漏（如用于绝缘） | 重点： 绝缘处理和固化是能耗关键环节。建议： 安装分表计量关键设备的电耗；对使用SF₆的设备进行泄漏检测和回收。 |
| 运输配送 | 原材料 inbound 物流、成品 outbound 物流 | 柴油/汽油消耗（公路运输为主） | 重点： 重型、远距离运输的原材料（如进口硅钢片）。建议： 收集准确的运输距离、方式和载重率数据。 |
| 使用阶段 | 电能传输与计量 | 运行损耗（空载损耗、负载损耗）引起的间接发电排放 | 重点： 高能耗用户的长期运行排放可能显著。建议： 若核算，需明确假设的运行年限、负载率和电网排放因子。 |
| 生命末期 | 拆解、回收、填埋、焚烧 | 回收过程的能耗与收益、填埋产生的甲烷 | 重点： 金属回收可带来显著的碳信用（清除）。建议： 采用行业平均回收率模型进行计算。 |

（资料性）
常见数据来源推荐

| 数据类型 | 推荐数据来源（优先级从高到低） |
| --- | --- |
| 原材料排放因子 | 1. 供应商提供的环境产品声明或碳足迹报告 2. 中国产品全生命周期温室气体排放系数库 3. Ecoinvent, GaBi 等国际数据库 4. IPCC，各国温室气体清单缺省值 |
| 能源排放因子 | 1. 国家主管部门发布的最新区域电网平均排放因子 2. 省级电网平均排放因子 3. IPCC 缺省值 |
| 运输排放因子 | 1. 国家主管部门发布的《道路机动车污染物排放系数手册》等 2. 国际公认数据库（如Ecoinvent）中的运输模型 3. IPCC 缺省值 |
| 废弃处理排放因子 | 1. 国家废弃电器电子产品处理数据库 2. 国际公认数据库（如Ecoinvent）中的废弃处理模型 3. 科学文献数据 |

（资料性）
产品碳足迹的表征指标和特征化因子

互感器产品碳足迹量化值用全球变暖潜势（Global Warming Potential，GWP）100年来表征，部分温室气体的全球变暖潜势特征化因子值如表所示。

部分温室气体的全球变暖潜势

| 温室气体名称 | 化学分子式 | 全球变暖潜势GWP100 |
| --- | --- | --- |
| 二氧化碳 | CO2 | 1 |
| 甲烷 | CH4 | 27.9 |
| 氧化亚氮 | N2O | 273 |
| 三氟化氮 | NF3 | 17400 |
| 六氟化硫 | SF6 | 25200 |
| 氢氟碳化物（HFCs） |  |  |
| HFC-23 | CHF3 | 14600 |
| HFC-32 | CH2F2 | 771 |
| HFC-41 | CH3F | 135 |
| HFC-125 | C2HF5 | 3740 |
| HFC-134 | CHF2CHF2 | 1260 |
| HFC-134a | C2H2F4 | 1530 |
| HFC-143 | CH2FCHF2 | 364 |
| HFC-143a | CH3CF3 | 5810 |
| HFC-152a | C2H4F2 | 164 |
| HFC-227ea | C3HF7 | 3600 |
| HFC-226fa | C3H2F6 | 8690 |
| 全氟碳化物（PFCs） |  |  |
| 全氟甲烷（四氟甲烷） | CF4 | 7380 |
| 全氟乙烷（六氟乙烷） | C2F6 | 12400 |
| 全氟丙烷 | C3F8 | 9290 |
| 全氟丁烷 | C4F10 | 10000 |
| 全氟环丁烷 | C4F8 | 10200 |
| 全氟戊烷 | C5F12 | 9220 |
| 全氟己烷 | C6F14 | 8620 |

部分温室气体的全球变暖潜势来源于气候变化专门委员会(IPCC)《气候变化报告2021：自然科学基础第一工作组对IPCC第六次评估报告的贡献》；如果IPCC修改了全球变暖潜势值，则应在计算产品碳足迹时使用最新值，除非另有说明和证明。

（资料性）
产品碳足迹报告（模板）

产品碳足迹或产品部分碳足迹报告（模板）

产品名称：

产品规格型号：

生产者名称：

报告编号：

出具报告机构：（若有）                  （盖章）

日期：        年    月   日

一、概况

1、生产者信息

生产者名称：

地      址：

法定代表人：

授权人（联系人）：

联系电话：

企业概况：

2、产品信息

产品名称：

产品功能：

产品介绍：

产品图片：

3、量化方法

依据标准：

二、量化目的

三、量化范围

1、功能单位或声明单位

以                    为功能单位或声明单位。

2、系统边界

原材料获取阶段、生产制造阶段、交付运输阶段、使用阶段、回收处置阶段系统边界图：

图1  **产品碳足迹量化系统边界图

3、取舍准则

采用的取舍准则以                    为依据，具体规则如下：

4、时间范围

年度。

四、清单分析

1、数据来源说明

初级数据：              ；

次级数据：              。

2、分配原则与程序

分配依据：              ；

分配程序：              。

具体分配情况如下：

3、清单结果及计算

生命周期各个阶段碳排放计算清单说明见表1。

**产品生命周期碳排放清单说明

| 生命周期阶段 | 物料项 | 类别 | 活动数据 | 单位 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料获取 |  |  |  |  |  |
| 生产 制造 |  |  |  |  |  |
| 交付 运输 |  |  |  |  |  |
| 使用 |  |  |  |  |  |
| 回收 处置 |  |  |  |  |  |

4、数据质量评价（可选项）

数据质量可从定性和定量两个方面对报告使用的初级数据和次级数据进行评价，具体评价内容包括：数据代表性（时间、地理、技术）和可靠性。

五、影响评价

1、影响类型和特征化因子选择

2、产品碳足迹结果计算

六、结果解释

1、结果说明

公司（填写产品生产者的全名）生产的          （填写所评价的产品名称，每功能单位的产品），从        （填写某生命周期阶段）到        （填写某生命周期阶段）生命周期碳足迹        为t CO2e。各生命周期阶段的温室气体排放情况如表2和图2所示。

**产品生命周期各阶段碳排放情况

| 生命周期阶段 | 碳足迹（t CO2e/功能单位） | 百分比（%） |
| --- | --- | --- |
| 原材料获取 |  |  |
| 生产制造 |  |  |
| 交付运输 |  |  |
| 使用 |  |  |
| 回收处置 |  |  |

图2  **各生命周期阶段碳排放分布图

注：具体产品生命周期阶段碳排放分布图一般以饼状图或是柱形图表示各生命周期阶段的碳排放情况。

- 不确定性分析、敏感性分析

考虑完整性、一致性、不确定性和敏感性分析的评估。

3、假设和局限性说明（可选项）

结合量化情况，对范围、数据选择、情景设定等相关的假设和局限进行说明。

4、改进建议