| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

团体标准

T/DLAS XXXX—XXXX

秸秆蒸汽爆破饲料生产工艺技术规范

Specifications for straw steam explosion feed production process technology

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

大连市标准化协会  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由乾佰熙（大连）生物科技有限公司提出。

本文件由大连市标准化协会归口。

本文件起草单位：乾佰熙（大连）生物科技有限公司

本文件主要起草人：

秸秆蒸汽爆破饲料生产工艺技术规范

范围

本文件确立了秸秆蒸汽爆破饲料的生产工艺流程，规定了秸秆蒸汽爆破饲料生产的工艺要求，并描述了相应的证实方法。

本文件适用于以秸秆为原料，经蒸汽爆破等工序饲料的生产。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 150.1  压力容器  第１部分：通用要求

GB/T 191  包装储运图示标志

GB/T 6432  饲料中粗蛋白的测定 凯氏定氮法

GB/T 6435  饲料水分的测定方法

GB/T 6438  饲料中粗灰分的测定

GB 10648  饲料标签

GB 13078  饲料卫生标准

GB/T 14699  饲料 采样

GB/T 20806  饲料中中性洗涤纤维(NDF)的测定

GB/T 42959  饲料微生物检验 采样

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

蒸汽爆破  steam explosion

将固体物料用饱和水蒸气进行高压处理一定时间后，瞬时泄压产生爆破的工艺。

[来源：NY/T 4471-2025，3.1]

设备设施要求

一般要求

厂区设计应符合 GBZ 1及相关标准的规定。

各零件需检验合格，外购件和外协件符合相应标准的要求，经验证合格后方能进行装配。

装配后整机运转灵活、平稳、无阻滞现象，转动、传动和调节装置（机构）应灵活可靠，操作方便，无异常响声。

各紧固件连接牢固、无松动现象。

各机构之间的连接应顺畅。

液压、气动、润滑系统或有关部位无漏油、漏水（或渗漏）和漏气等现象。

设备外观不应有图样规定外的凸起、凹陷、粗糙不平和其他损伤等缺陷。

涂漆表面应平整、色泽一致，不应有漏气、皱纹、起泡、流挂、剥落等缺陷。

外露件及外露结合面的边缘应整齐，不应有明显的错位。

气路、水路、电路的管线应排列整齐美观，固定安全可靠。

蒸汽爆破设备应符合 GB/T 150.1的要求。

面向数字化转型的生产设备（如有）宜考虑运行状态可感知、运行信息可交互、运行决策可优化的运行管理总则。

主要设备

阀门

多口蒸汽闪爆罐快开阀门基本使用技术参数包括但不限于：

工作压力：≤2.0MPa；

设计压力：3.0MPa；

工作温度：130℃～180℃；

设计温度：240℃；

工作介质：水蒸气、压缩空气及植物秸秆；

阀门口径：DN300（mm）；

阀头行程：≥300mm；

耐压试验压力：4.5MPa；

气密性试验压力：3.0MPa；

使用寿命：10年，启闭次数≥1000000次；

主体材料：阀头06Cr19Ni10。

蒸汽闪爆釜/蒸汽闪爆罐

粉碎机

宜根据产量选择5.5 kW～15kW。

热风干燥机

环境卫生要求

厂区应合理布局，各功能区域划分明显，并有适当的分离或分隔措施。

宜采用密闭系统操作的方式，便于管道清洁。

生产厂房、车间、生产设备、人员、生产过程、检验等应根据最终产品的分类及使用范围符合国家有关要求。

生产工艺流程

秸秆蒸汽爆破饲料生产工艺流程如图1所示。

原料预处理——秸秆收集与初清——调节水分——粉碎加工——蒸汽爆破——成型——混合搅拌——制粒/压块——干燥处理——冷却降温——后处理——筛分除粉——包装储运

生产工艺要求

原料要求

秸秆原料的选择应根据最终产品的分类及使用范围参考国家有关规定。

秸秆原料应具有明确的种属类别，并明确使用部位。

秸秆原料可选用原植物或其初级加工品。

在生产加工前，宜对原料和相关产品进行感官检验，确保原料未发生腐败变质。

预处理

秸秆收集与初清

收集的秸秆无地膜、滴灌带等异物，将收集的秸秆除尘、除沙、除铁，初清指标应符合表1的要求。

初清指标要求

| 项目 | 指标 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 玉米秸秆 | 小麦秸秆 |
| 含水率 ≤ | 20% | 18% |
| 杂质含量 ≤ | 3% |  |
| 霉变率 ≤ | 5% |  |
| 杂质包括土块、石子、金属杂质等。 霉变感官检测无明显霉斑。 |  |  |

调节水分（湿度）

秸秆的水分（湿度）调到34%左右，按GB/T 6435的规定测定。

粉碎加工

粉碎粒度应根据饲喂动物种类和加工方式进行调整。加工粗饲料宜为3mm～5mm，加工精饲料宜为1mm～2mm。

粉碎均匀度应通过指定筛网，通过筛网比例不小于85%。

蒸汽爆破

将物料投入蒸汽闪爆釜，加入压力蒸汽（0.5 MPa～0.8MPa)？，温度在140℃～160℃，保压时间2min～3min（120s～180s），瞬间打开快开阀门实现闪爆。

蒸汽爆破工艺处理后秸秆形态应为絮状，无结块，带有焦糖味，呈黄褐色或褐色。

成型

混合搅拌

添加比例应根据配方进行调整，精饲料补充料宜10%～30%，搅拌时间每批次宜5min～10min，混合均匀度变异系数不大于7%。（粗饲料？）

制粒/压块

制粒/压块工艺技术应符合表2的要求。

技术指标

| 项目 | 制粒工艺 | 压块工艺 |
| --- | --- | --- |
| 成型温度 | 70℃～90℃ | 60℃～80℃ |
| 模具孔径 | 4 mm ～8mm | 30 mm×30 mm～50 mm×50mm |
| 颗粒密度 | 1.1 g/cm³～1.3g/cm³ | 0.8 g/cm³～1.0g/cm³ |
| 成型率 | ≥95% | ≥90% |
| 硬度 | 2 kg～4kg | 5 kg～8kg |

干燥与冷却

干燥处理

热风干燥处理，入口风温在80℃～120℃，出口水分不大于12%，干燥时间在30min～60min，热效率不小于60%。

冷却降温

冷却时间在15min～30min，出口温度不高于环境温度5℃，风量在1000 m³/h·t ～1500m³/h·t。

后处理工序

筛分除粉

选择合适筛网去除细粉，宜选择筛网孔径2mm，筛下物比例不大于5%。

固体废物

固体废物（残渣）可综合利用，一般可用于制作秸秆板材。

产品技术要求

加工生产的秸秆饲料应进行抽样检测。理化指标包括但不限于含水率、粗蛋白质、粗灰分、中性洗涤纤维含量，抽样方法按GB/T 14699或GB/T 42959的规定执行，检测方法按GB/T 6435，GB/T 6432、GB/T 6438、GB/T 20806的规定执行。

秸秆饲料卫生指标及试验方法应符合GB 13078的要求。

包装、标识、储存和运输

秸秆饲料包装材料应无毒、无害、防潮。

如将秸秆饲料产品对外销售，产品标签应符合GB 10648的要求。产品出厂时，包装上的标志应符合GB/T 191的要求。

秸秆饲料宜袋装，堆放环境地面平整、清洁、排水良好、无杂物和尖锐物品，堆码高度不高于8层，储存时防止日晒、雨淋，不应与有毒有害物质混储。

秸秆饲料运输工具应清洁，不应与有毒有害物品混运。

证实方法

第4章设备、设施、环境、卫生的要求，通过现场勘察、查阅设计文件以及根据引用的GB/T 150.1、GBZ 1等要求进行验证。

原料采购记录、验收记录、生产记录、检测报告等应予以保存，相关记录和报告应至少保存3年。

杂质可通过目视或磁选机等方法进行检测，记录检测结果。

纤维素含量（等级）、水分含量等指标应按产品标准规定的技术要求进行检测，将结果和报告进行记录。

第6章涉及特种设备的要求，通过现场勘察和查阅特种设备的产品合格证、使用登记证、检验报告等进行验证。

第6章涉及爆破设备等风险较高作业的要求，通过观察人员作业情况等进行验证。

净含量按照JJF 1070的规定检测并记录。